砂石加工项目

环境保护验收监测报告表

建设单位：东坡区三苏文星砂石经营部

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二〇一八年九月

建设单位：：东坡区三苏文星砂石经营部

法人代表：

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：

项 目 负 责 人：

建设单位：东坡区三苏文星砂石经营部

电话：18180091850

地址：眉山市东坡区三苏乡文星村8组

编制单位

电话：0838-8225258

地址：德阳市岷江西路一段256号汇通大厦A栋15-12号

前  言

东坡区三苏文星砂石经营部位于眉山市东坡区三苏乡文星村8组，是一家专业从事砂石加工生产企业。项目建设内容为购买砂石，建设年加工生产10万吨砂石生产线一条。

项目于2017年10月由四川锦绣中华环保科技有限公司编制完成了《砂石加工项目》建设项目环境影响报告表。2017年11月14日眉山市东坡环境保护局对该环评报告表予以审查批复。

项目已建成并运营。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

受东坡区三苏文星砂石经营部委托，对东坡区三苏文星砂石经营部“砂石加工项目”进行竣工验收。我公司于2018年5月对项目现场进行了勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2018年7月17-18日对该项目进行了验收监测。2018年7月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程：砂石生产线1条（1套破碎系统）等。

公辅工程：给水系统、排水系统、供电系统等。

环保工程：沉淀池、喷淋装置等。

本次验收监测内容：

（1）废气监测；

（2）厂界噪声监测；

（3）固体废弃物处置检查；

（4）环境管理检查。

- 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 砂石加工项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 东坡区三苏文星砂石经营部 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 眉山市东坡区三苏乡文星村8组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 米石、碎石、石粉机沙 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 10万吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 10万吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年10月 | 开工建设时间 | 2011年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2011年12月 | 验收现场监测时间 | 2018年7月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 眉山市东坡区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川勤德造价工程咨询有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 120 | 环保投资总概算 | 30 | 比例 | 25% |
| 实际总概算 | 120 | 环保投资 | 30 | 比例 | 25% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令（2014）09号） （2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号） （3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局（2001）第13号，2002.2.1施行） （4）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告 国环规环评〔2017) 4号 （5）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（原国家环境保护总局，环函[2002]222号,2002.8.21） （7）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2006]61号，2006.6.6） （8）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（国家环保部，环发[2008]70号，2008.9.18） 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南》生态环境部（2018）第9号。 3、建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定 （1）《东坡区三苏文星砂石经营部砂石加工项目环境影响报告表》（四川勤德造价工程咨询有限公司，2017年10月） （2）《眉山市东坡区环保局关于“东坡区三苏文星砂石经营部砂石加工项目环境影响报告表”的批复》（2017年11月14日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物排放标准 根据环评执行标准并结合现行有效的标准，废气排放执行以下标准： 表1-1 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值. 排气筒 （m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 表1-2 噪声监测执行标准表 单位：leq[dB(A)] 厂界噪声; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级. 敏感点噪声; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级. 3、固体废弃物按照国家有关规定进行处置。 |
| 项目概况 1、公司概况 东坡区三苏文星砂石经营部砂石加工项目位于眉山市东坡区三苏乡文星村8组，主要建设内容为：建设1条砂石生产线（1套破碎系统），新购分选振动筛、颚式破碎机、圆锥式破碎机、制砂机、洗砂机、皮带运输机、自动给料机等机械设备及附属设施，年加工生产砂石10万吨。 2、项目产业政策符合性、规划及选址符合性分析 ①项目产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目属于其他建筑材料制造（C3039）。本项目属于未列入国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》文件中的允许类。因此，本项目属于允许类。 ②项目规划符合性 本项目位于眉山市东坡区三苏乡文星村8组，根据《眉山市城市总体规划（2010-2020）》，本项目不在眉山市中心城区规划范围内。 项目土地经眉山市国土资源局东坡区分局于2017年9月25日下达“眉山市国土资源东坡区分局关于东坡区三苏文星砂石经营部临时用地的批复”（眉东国土资复〔2017〕17号）同意将租用眉山市东坡区三苏乡文星村8组农村集体土地8亩作为东坡区三苏文星砂石经营部的临时用地，2017年9月5日由眉山市东坡区三苏乡人民政府出具了土地规划证明，因此本项目不在乡镇规划区范围内，不占用基本农田。本项目的建设不违背当地规划要求。 因此，本项目的建设符合相关的用地规划。 ③选址合理性 本项目位于眉山市东坡区三苏乡文星村8组，租赁当地的用地作为办公用房及生产用地。项目为已建项目，在居民建设之后于2011年12月建成，建设期已结束，无施工期环境遗留问题。本项目外环境关系为：北面紧邻厂界为乡下道路（伏杨路），隔着伏杨路紧邻的是工人宿舍（距生产工序噪声源直线距离最近住户为80m）,北侧是居民集住区（距生产工序噪声源直线距离最近住户为100m），距省道S106为350m；东面、东北面为散居住户（3户，距生产工序噪声源直线距离为100m）以及农作物；南面、东南面紧邻思蒙河，隔着思蒙河外为林地及一条河沟（牛沟 ，汇入思蒙河），西面、西南面隔着思蒙河外为种植地以及散居住户3户（距生产工序噪声源直线距离为280m）。 项目主要噪声源为“砂石加工中的破碎步骤”和车辆出入时所发出的噪音，破碎机械设备布置在场内南侧，且生产工艺流程处于密闭车间，生产加工区50m 范围内无居民敏感点。要求建设单位要做到废水循环利用、夜间不外排。经现场调查，本项目周边主要以零散分布的住户、种植地及农田为主，项目所在地居民水源均为自来水，无地下水取用情况；本项目距陈沟水库饮用水源取水口较远，不在其饮用水源保护范围内，项目评价范围内无医院、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点；经工程分析可知，该项目生产过程中产生的污染物能够得到有效治理，不会对周围环境产生较大影响。根据四川省眉山市的生态红线分布得知，本项目不在眉山市生态红线内，因此，本项目从环保角度看选址合理。 综合上述，本项目与周边环境相容，项目选址从环保角度初步分析是合理的。 |  |  |  |  |  |
| 3、项目建设概况 项目名称：砂石加工项目； 建设地点：眉山市东坡区三苏乡文星村8组； 建设性质：新建； 项目投资：120万元。 （1）项目建设内容及组成 建设1条砂石生产线（1套破碎系统），新购分选振动筛、颚式破碎机、圆锥式破碎机、制砂机、洗砂机、皮带运输机、自动给料机等机械设备及附属设施，年加工生产砂石10万吨。 表1-3 项目组成及主要的环境影响一览表 名称; 建设内容及规模; 是否 一致. 环评建设内容; 实际建设内容. 主体工程; 生产线; 连砂石加工厂房; 位于厂区南侧，1 套破碎系统，包括颚式破碎机、圆锥式破碎机、制砂机、振动筛、洗沙机、皮带运输机等生产设备；总设计生产产品能力为 10万 t/a；生产车间面积875m2，生产车间为钢材建筑的密闭工棚。; 连砂石加工厂房; 位于厂区南侧，1 套破碎系统，包括颚式破碎机、圆锥式破碎机、制砂机、振动筛、洗沙机、皮带运输机等生产设备；总设计生产产品能力为 10万 t/a；生产车间面积875m2，生产车间为钢材建筑的密闭工棚。; 是. 辅助工程; 原料堆场; 本项目在加工区西侧平整场地（西侧），设置雨棚且采用防尘网铺盖；设置营运期石料堆场，占地面积约 1500m2; 本项目在加工区西侧平整场地（西侧），设置雨棚且采用防尘网铺盖；设置营运期石料堆场，占地面积约 1500m2; 是. 成品临时堆场; 按类别布置在砂石加工区东侧侧设置成品临时堆场，设置雨棚且采用防尘网铺盖,占地面积约 1000m2; 按类别布置在砂石加工区东侧侧设置成品临时堆场，设置雨棚且采用防尘网铺盖,占地面积约 1000m2; 是. 密闭 工棚; 位于生产加工区，长35m、宽25m、高10m；采用钢材建造; 位于生产加工区，长35m、宽25m、高10m；采用钢材建造; 是. 办公及生活设施; 生活区; 位于厂区门口北侧的居民集住区内，用于工作人员食宿，平均每天约 4人就餐; 位于厂区门口北侧的居民集住区内，工作人员食宿依托周边农户; 基本一致. 办公区; 场区大门口右侧（东侧），用于工作人员办公，占地面50m2; 场区大门口右侧（东侧），用于工作人员办公，占地面50m2; 是. 公用工程; 供水; 项目生产用水采用在项目思蒙河河边抽水，用以砂石冲洗、喷淋除尘、车辆冲洗；生活用水为自来水; 项目生产用水采用在项目思蒙河河边抽水，用以砂石冲洗、喷淋除尘、车辆冲洗；生活用水为自来水; 是. 供电; 文星村集中供电系统；; 文星村集中供电系统；; 是. 排水; 采取雨污分流制；办公区雨水通过厂内排水沟排至厂外沟渠； 生产废水经排水沟进入沉淀池处理后回用于生产中；; 采取雨污分流制；办公区雨水通过厂内排水沟排至厂外沟渠； 生产废水经排水沟进入沉淀池处理后回用于生产中；; 是. 环保工程; 废水 治理; 办公区雨水经排水沟排至厂外沟渠；生活污水经化粪池收集后用于农肥；加工区砂石冲洗废水进入沉淀池，充分沉淀后循环使用或洒水降尘; 办公区雨水经排水沟排至厂外沟渠；生活污水经化粪池收集后用于农肥；加工区砂石冲洗废水进入沉淀池，充分沉淀后循环使用或洒水降尘; 是. 废气 治理; 破碎、筛分工序设置在密闭工棚内，封闭生产； 整套破碎系统采用喷淋头洒水降尘方式处理；砂石原料堆场及产品临时堆场设置雨棚并采用防尘网铺盖，定期洒水；设置车辆冲洗平台，砂石转运场地定期洒水降尘；; 破碎、筛分工序设置在密闭工棚内，封闭生产； 整套破碎系统采用喷淋头洒水降尘方式处理；砂石原料堆场及产品临时堆场设置雨棚并采用防尘网铺盖，定期洒水；设置车辆冲洗平台，砂石转运场地定期洒水降尘；; 是. 噪声 控制; 用低噪声设备；机械设备采取独立基础、隔声减震措施；合理安排运行时间，夜间不生产、不运输，冬季实行“天亮生产、天黑不生产” 制度；; 用低噪声设备；机械设备采取独立基础、隔声减震措施；合理安排运行时间，夜间不生产、不运输，冬季实行“天亮生产、天黑不生产” 制度；; 是. 固废 处置; 沉淀池石粉定期清掏，清掏的泥沙卖给建筑工地用以地基回填； 生活垃圾收集后交由环卫清运处理；; 沉淀池污泥定期清掏暂存后交由绿化公司用作花肥；生活垃圾收集后交由环卫清运处理；; 是. 环境 管理; 加强环境管理，定期对设备进行维护，保持场区清洁卫生； 制定环境管理制度，并张贴上墙；; 加强环境管理，定期对设备进行维护，保持场区清洁卫生； 制定环境管理制度，并张贴上墙；; 是. （2）生产规模及产品方案 表1-4 生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 规格型号（mm）; 年产量. 环评预计（万吨）; 实际建成（万吨）. 1; 米石; 5~15; 3.3; 3.3. 2; 碎石; 10~30; 3.3; 3.3. 3; 石粉机沙; 0~6; 3.4; 3.4. 合计; 10万吨; 10万吨. （3）原辅材料消耗 表1-5 项目原辅材料和能源消耗 名称; 环评设计用量; 实际消耗量; 是否一致; 备注. 原辅材料; 原料（连砂石）; 10万吨; 10万吨; 是; 外购. 能源; 电; 80000kW∙h/a; 80000kW∙h/a; 是; 当地电网. 生活用水; 144t/a; 144t/a; 是; 地表水. 生产用水; 18750t/a; 18750t/a; 是; 地下水. （4）主要设备 表1-6 项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称及型号; 环评统计情况; 实际建设情况; 是否一致. 数量; 数量. 1; 自动投料机; 1; 1; 是. 2; 鄂式破碎机; 1; 1; 是. 3; 圆锥式破碎机; 1; 1; 是. 4; 制砂机; 1; 1; 是. 5; 搅沙机; 3; 3; 是. 6; 振动筛; 3; 3; 是. 7; 洗沙机; 1 1; 1 1; 是. 8; 皮带输送机; 12; 12; 是. 9; 潜水泵; 2; 2; 是. 10; 装载机; 1; 1; 是. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：全年生产时间为300天，实行单班制，每班工作八小时。 表1-7 劳动定员 工作人员; 数量. 环评预计; 实际建成. 4人; 4人. |

- 表二 生产工艺及污染物产出流程

主要生产工艺框图及污染物产出流程（附示意图） 图 2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目为连砂石加工项目，以连砂石为原料，通过“筛分+一次破碎+二次破碎制砂、洗沙+砂石筛分+产品暂存外运”生产工艺，生产砂石成品：米石、碎石、石粉机沙。基本工序如下所示： （1）原料运输：本项目所需原料为外购连砂石，采用汽车运输方式。原料连砂石通过汽车运输至厂区原料堆场，由于原料进厂前经供应商清洗，进厂后不进行清洗。 （2）给料机：铲车将原料由原料堆场铲送至进料口，原料进料砂石粒径≤30，进料口为半密闭结构，下方连接皮带传送带。 （3）一次破碎：砂石原料通过自动给料机传至颚式破碎机进行第一次破碎，其通过输送带输送方式，输送至储料仓，破碎出料口的物料粒径在 1cm～7cm 之间，石料传输过程和破碎过程中产生的石粉都经过喷淋头进行喷雾降尘处理。破碎方式为湿式破碎；鄂式破碎机为全密闭结构。 （4）二次破碎：从储料仓通过输送带输送方式输送至圆锥式破碎机进行第二次破碎，二次破碎出料口的物料粒径不大于4cm；降尘方式同样为喷雾降尘处理；破碎方式湿式破碎；圆锥式破碎机为全密闭结构。 （5）制砂、洗沙：两次破碎后，经输送带送至制砂机进行制砂工序，制砂机出料口的物料粒径不大于3cm；制砂机同样配备喷淋头，进行喷雾降尘；制砂机而后将砂石经输送带送至洗沙机进行洗沙工序。制砂、洗沙为全密闭结构。 （6）砂石筛分：通过制砂、洗沙工序后、经输送带送至振动筛进行筛分，产品筛分成三种，物料粒径分别为0～0.6（石粉机沙）、0.5～1.5cm（米石）、1～3cm（碎石）；筛分机同样配备喷淋头，进行喷雾降尘；筛分方式为湿式筛分。 （7）产品暂存外运：筛分机筛分后形成 3种不同规格砂石料产品，临时堆放于产品临时堆场，外运销售。

- 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、主要污染源 由项目工艺流程，项目主要产污工序及位置如下： ①废气：堆场及砂石料转运、破碎、筛分过程中产生的粉尘，汽车尾气等。 ②废水：生活污水、洗沙废水、车辆冲洗废水。 ③噪声：生产设备噪声、车辆运输噪声、砂石料转运中的噪声。 ④固体废弃物：沉淀池底泥、生活垃圾。 2、污染物处理和排放 废气处理设施落实对比统计情况见表3-1。 表3-1 项目废气治理 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放形式; 治理 设施; 工艺; 设计 指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置或开孔情况. 粉尘; 砂石装卸、破碎、筛分、原料堆场及成品堆场扬尘; 颗粒物; 无组织; 设置喷淋装置、围挡遮盖、环保除尘雾炮机、车辆遮盖; /; /; /; 大气; 监测无组织排放. 3、水污染物处理和排放 项目运营期废水主要有生产废水、生活废水和初期雨水。废水处理设施落实对比情况见表3-2。 表3-2 项目废水治理 废水类别; 来源; 污染物 种类; 排放规律; 产生量 t/a; 排放量 t/a; 治理 设施; 工艺与设计处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活 污水; 办公区; CODcr、BOD5、SS、NH3-N; 间断; 144; 144; 化粪池; /; /; /; 用于农肥. 生产 废水; 喷淋除尘、洗砂; SS; 间断; 624; 0; 三级沉淀池; 624m3; /; 1344; 不外排. 初期 雨水; 雨水冲刷地面; SS; 间断; /; /; /; /. 4、噪声 本项目生产工艺中强噪声机械较少，噪声主要来源于给料铲车、破碎机、筛分机等设备，其噪声值约在 85～90dB(A)范围内。噪声处理设施落实对比情况见表3-3。 表3-3 噪声治理措施 项目采取以上措施后，经厂区距离衰减可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准限值要求。 声源; 数（台）; 声压级（dB）; 处理措施; 处理后噪声（dB）. 鄂式破碎机; 1台; 90~95; 基础减震，厂房隔音（增加隔音棉），设置加厚隔音挡板; 85. 圆锥式破碎机; 1台; 90~95; 90. 制砂机; 1台; 85~95; 90. 振动筛; 1台; 70~85; 70. 砂石料转运; 3台; 75~100; 80. 砂石装卸料噪声; /; 75~100; 80. 运输车辆; /; 70~85; 70. - 固体废物 固废处理设施落实对比情况见表3-4。 表 3-4 运营期固废产生及排放情况一览表 性质; 序号; 名称; 来源; 危废类别; 产生量（t/a）; 措施. 一般固废; 1; 生活垃圾; 办公、生活; —; 0.6; 垃圾桶收集，环卫清运. 2; 生产固废; 三级沉淀池; —; 270; 定期清掏后，然后外售. - 卫生防护距离 根据项目环评报告，项目设置50m卫生防护距离，经核实，卫生防护距离内无居住区、学校等敏感点，符合卫生防护距离的要求。 7、环保设施投资及“三同时”落实情况 工程实际总投资120万元，环保投资为30万元，占总投资25%。本项目于2017年11月通过环评，现东坡区三苏文星砂石经营部环保措施已安装到位。 表3-5 环保设施（措施）及投资一览表 单位：万元 项目; 产污 类型; 环评措施; 实际措施; 设计 投资 （万元）; 实际 投资 （万元）. 废气 治理; 破碎、筛分粉尘; 搭建密闭工棚；厂界四周打围；喷雾降尘、砂石冲洗；破碎机、圆锥破碎机、筛分机以及输送带安装喷雾降尘设备，; 搭建密闭工棚；厂界四周打围； 喷雾降尘、砂石冲洗；破碎机、圆锥破碎机、筛分机以及输送带安装喷雾降尘设备，; 15; 15. 堆场扬尘; 经常洒水、保持表面湿润，堆场采用防尘网铺盖，设置雨棚；; 经常洒水、保持表面湿润，堆场采用防尘网铺盖，设置雨棚；; 2; 2. 道路扬尘; 定期洒水降尘，设置车辆冲洗平台，; 定期洒水降尘，设置车辆冲洗平台，; 1.5; 1.5. 汽车尾气; 加强管理、维护，设置限速标志; 加强管理、维护，设置限速标志; 0.2; 0.2. 废水 治理; 冲洗废水; 新建 3个沉淀池，容积为 208m3、2568m3、1608m3 ；修建1个蓄水池，容积24008m3；砂石加工区机械设备下方修建排水沟，将生产废水引至沉淀池处理；在车辆冲洗平台旁设置储水罐，将车辆冲洗废水运至沉淀池处理；; 新建 3个沉淀池，容积为 208m3、2568m3、1608m3 ；修建1个蓄水池，容积24008m3；砂石加工区机械设备下方修建排水沟，将生产废水引至沉淀池处理；在车辆冲洗平台旁设置储水罐，将车辆冲洗废水运至沉淀池处理；; 7; 7. 生活污水; 生活污水经现有的化粪池（10m3）收集处理后用于农肥; 生活污水经现有的化粪池（10m3）收集处理后用于农肥; 0.3; 0.3. 噪声 治理; 设备 噪声; 对破碎机采取购买低噪声设备，独立基础、减震、密封作业、等措施，对振动筛采取安装减震器，采用橡胶板等方式，严格控制加工作业时间，加强车辆管理，控制厂区车辆车速。; 对破碎机采取购买低噪声设备，独立基础、减震、密封作业、等措施，对振动筛采取安装减震器，采用橡胶板等方式，严格控制加工作业时间，加强车辆管理，控制厂区车辆车速。; 2.0; 2.0. 固废 治理; 沉淀池污泥; 定期清掏，石粉卖给各大建筑工地用以地基回填。; 沉淀池污泥定期清掏暂存后交由绿化公司用作花肥。; 0.5; 0.5. 生活垃圾; 收集后由市政部门统一清运; 收集后由市政部门统一清运. 环保制度及应急预案; 加强环境管理，定期对设备进行维护，提高员工环境保护意识制定环境保护管理制度，并制度张贴上墙；制定环境风险应急预案; 加强环境管理，定期对设备进行维护，提高员工环境保护意识制定环境保护管理制度，并制度张贴上墙；制定环境风险应急预案; 0.5; 0.5. 总计; 30; 30.

- 表四 环评主要结论建议及环评批复

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 （1）产业政策符合性 本项目为建筑用砂石加工生产，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目属于 C3039 其他建筑材料制造。本项目建设不属于国家发展与改革委员会 2013 年第 21 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）中的鼓励、限制和淘汰类项目，根据《产业结构调整指导目录（2011 本）修订解读》中规定，“《目录（2011 年本）》维持 2005 年本分类不变，仍分为鼓励类、限制类和淘汰类，不属于上述三类，但符合国家法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入目录”。本项目产品及使用的生产设备、工艺均不在目录中“限制、淘汰类”范围，因此本项目为允许类。 因此，本项目的建设符合国家现行的产业政策。 （2）项目选址合理性 本项目位于眉山市东坡区三苏乡文星村8组，租赁当地的用地作为办公用房及生产用地（租赁协议见附件3），具体位置见附图 1。项目为已建项目，在居民建设之后于2011年12月建成，建设期已结束，无施工期环境遗留问题。本项目外环境关系为：北面紧邻厂界为乡下道路（伏杨路），隔着伏杨路紧邻的是工人宿舍（距生产工序噪声源直线距离最近住户为80m）,北侧是居民集住区（距生产工序噪声源直线距离最近住户为100m），距省道S106为350m；东面、东北面为散居住户（3户，距生产工序噪声源直线距离为100m）以及农作物；南面、东南面紧邻思蒙河，隔着思蒙河外为林地及一条河沟（牛沟 ，汇入思蒙河），西面、西南面隔着思蒙河外为种植地以及散居住户3户（距生产工序噪声源直线距离为280m）。 项目主要噪声源为“砂石加工中的破碎步骤”和车辆出入时所发出的噪音，破碎机械设备布置在场内南侧，且生产工艺流程处于密闭车间，生产加工区50m 范围内无居民敏感点。要求建设单位要做到废水循环利用、夜间不外排。经现场调查，本项目周边主要以零散分布的住户、种植地及农田为主，项目所在地居民水源均为自来水，无地下水取用情况；本项目距陈沟水库饮用水源取水口较远，不在其饮用水源保护范围内，项目评价范围内无医院、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点；经工程分析可知，该项目生产过程中产生的污染物能够得到有效治理，不会对周围环境产生较大影响。根据四川省眉山市的生态红线分布得知，本项目不在眉山市生态红线内，具体位置见附图4.因此，本项目从环保角度看选址合理。 因此，本项目的建设符合相关的用地规划。 （3）运营期环境影响分析结论 1）大气环境影响分析 本项目无组织排放的粉尘主要来于砂石料转运中产生的道路扬尘以及生产工序粉尘,在破碎筛分工序采用喷淋头洒水降尘、砂石冲洗的环境保护措施，使得砂石湿度大，粉尘产生量小且抑制粉尘进入空气环境中，从源头消减破碎粉尘的产生。据工程分析，本项目产生粉尘量为 25t/a，经破碎筛分工序设置在密闭工棚内，采取喷淋、冲洗降尘及密闭降尘措施后，最终排放的无组织粉尘量为1.25t/a，0.521kg/h， 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级排放标准要求，对周围环境影响较小；根据同类项目类比，其道路扬尘产生量约 0.68t/a。经计算的卫生防护距离最大值为27.276m、15.875m，提级后都为 50m，由此项目卫生防护距离应以生产车间和砂石转运场地为边界向外延伸 50m 作为本项目卫生防护距离。项目运营期，运输车辆数量不多，尾气排放量有限；加之项目处于农村地区，场地开阔，污染物易于扩散，故车辆尾气及设备运行废气经自然通风的扩散、迁移和稀释作用，对周边大气环境影响较小。 2）水环境影响分析 本项目生活污水经化粪池收集处理后用于农肥，废水不外排，根据业主提供的信息，项目周边农田有几十亩地，完全能够消纳化粪池收集的农肥。车辆冲洗及砂石冲洗废水经过沉淀池沉淀后，全部回用，不对外排放，对区域地表水环境影响较小。 3）声环境影响分析 本项目设备噪声经过处理后，只要不在夜间进行作业，北侧最近敏感点噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中 2 类标准限值要求。项目不会对北侧居民点声环境质量造成明显影响。项目噪声源与厂界其它方向居民距离大于北侧居民点，噪声影响小于北侧影响。 4）固体废物影响分析 本项目运营期间固体废物主要为员工生活垃圾及沉淀池污泥，其中沉淀池污泥定期清掏暂存后交由绿化公司用作花肥；生活垃圾收集后交由环卫清运处理；运营期生活垃圾经收集后由市政部门统一清运。项目固废均得到了妥善处置，对周围环境影响较小。 （4）环境影响评价总结论 评价结论：本项目的建设符合国家产业政策，选址不在城镇规划范围内，符合规定要求。项目在充分落实环评提出的各项污染防治措施，加强内部环境管理，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放的前提下，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显影响，不会对当地环境功能产生影响。本项目的建设运营从环境保护角度可行。 环评批复 一、该项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，违反行为已经查处，本次环评属于补评。你公司必须认真吸取教训，落实环境保护主体责任，增强守法意识，维护企业的环境信用，依法完善其他行政审批手续，杜绝违法违规行为的再次发生。 二、该项目位于眉山市东坡区三苏乡文星村8组，主要建设内容为：建设1条砂石生产线（1套破碎系统），新购分选振动筛、颚式破碎机、圆锥式破碎机、制砂机、洗砂机、皮带运输机、自动给料机等机械设备及附属设施，年加工生产砂石10万吨。 该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。该项目位于城市规划区内的工业地块，若所在区域规划发生调整需项目搬迁时，你公司应配合实施搬迁。 三、项目建设应重点做好以下工作： （一）严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。 （二）落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。项目破碎、筛分工段厂房密闭，安装喷雾降尘装置，采取湿法作业；运输车辆加盖密闭，并对出入车辆进行冲洗，道路进行洒水降尘；原料和成品堆场加盖防尘网，并设置围挡、雨棚、喷水设施；装卸粉尘采取洒水降尘。 按报告表要求，本项目以生产加工区及产品堆场边界50m划定卫生防护距离，以控制和减轻无组织排放废气对周围环境的影响，该范围目前无敏感点，卫生防护距离范围内部的引入居民区、学校、医院等敏感保护目标。 （三）落实并优化报告表提出的废水处理措施， 确保水环境安全。项目生产废水、初期雨水、车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后用于农田施肥。 （四）落实并优化报告表中确定的固体废弃物的分类、收集及处理措施，及时清运固体废弃物，避免造成二次污染，确保环境安全。 （五）按报告表要求，选用低噪设备，采取隔声、减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。 （六）严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。 四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，依法进行竣工环境保护验收，经验收合格后， 项目方可正式投入生产， 否则将依法予以处罚。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。 五、请东坡区砂管办负责做好该企业日常环境保护监督检查工作。

- 表五 验收监测内容

一、验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法及使用仪器 （1）无组织排放废气 无组织排放废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器见表5-1。 表5-1无组织废气检测依据、依据来源、使用仪器 项目; 检测依据; 依据来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; 万分之一电子天平编号：TJHJ2014-14; 0.001mg/m3. （2） 噪声 监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表5-2。 表5-2噪声监测方法、方法来源及使用仪器 监测项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; 声校准器AWA6221A型 编号：TJHJ2016-09; /. 多功能声级计AWA6228+型 编号：TJHJ2016-04. 2、质量保证和质量控制 为了确保监测数据的代表性、合理性、可靠性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品储运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 （1）严格按照已确认的验收监测方案的要求开展监测工作。 （2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。 （3）采样人员必须遵守采样操作的技术规范与规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 （4）及时了解企业的生产工况，确保监测过程中工况负荷满足验收监测的要求。 （5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经考核 合格并持上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 （6）水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；大气、噪声测定前必须校正仪器；噪声测定前需校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行质量控制。 - （7）监测报告严格实行三级审核制度。 二、验收监测内容： 根据项目环评及实际建设情况，本次验收监测主要内容为项目生产过程中产生的废气、废水、厂界噪声的环保治理设施和相应污染物排放达标情况。 1、具体监测内容如下： 1、厂界噪声监测 （1）监测布点 本次验收设噪声监测点4个，厂界噪声在距厂界外1米处，监测位置见附图。 （2）监测指标： 本次厂界噪声项目为：各测点处的连续等效A声级。 （3）监测周期及频率 监测2天。每天每个监测点昼间、夜间各监测2次。 2、大气环境现状监测 （1）监测布点、项目及频率： 大气监测为无组织废气监测。监测点的方位、距离及监测点布置见下表。 表5-3 无组织废气采样点位、项目及频次 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; 颗粒物; 3次/天，2天. 三、验收监测期间生产工况记录： 按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表5-4 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2018.7.17; 2018.7.18. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. 连砂石; 10万吨; 333吨; ≥250吨; 286吨; 85.8%; 293立方米; 87.9%. 四、验收监测结果： 1、噪声监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年7月17-18日对公司厂界噪声进行监测，监测结果见表5-5。 表5-5 噪声监测结果表 单位：dB(A) 点位 日期; 监测结果. 7月17日; 7月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 57.6; 57.2; 47.0; 46.9; 57.4; 57.2; 45.6; 47.2. 2#; 56.8; 58.8; 48.2; 47.4; 56.9; 55.7; 44.0; 46.5. 3#; 58.1; 57.7; 45.3; 45.9; 58.8; 58.0; 47.6; 48.3. 4#; 57.8; 56.5; 46.3; 46.5; 57.2; 56.3; 46.5; 45.9. 监测结果表明，该公司1#~4#点位昼间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 - 无组织排放监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年7月17-18日对公司无组织颗粒物进行监测，监测结果见表5-6。 表5-6 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 项目; 日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 7月17日; 上风向东北1#; 0.175; 0.156; 0.157. 下风向西2#; 0.328; 0.314; 0.315. 下风向西南3#; 0.294; 0.296; 0.277. 下风向南4#; 0.349; 0.336; 0.337. 7月18日; 上风向东北1#; 0.156; 0.138; 0.137. 下风向西2#; 0.311; 0.293; 0.295. 下风向西南3#; 0.332; 0.313; 0.315. 0.29; 下风向南4#; 0.236; 0.217; 0.219. 根据监测结果，监测期间，该项目厂界噪声昼间、夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准；无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值； 3、固体废物 表5-7 运营期固废产生及排放情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量; 产生位置; 性质; 去向. 1; 生活垃圾; 0.6; 生产区; 一般固废; 垃圾桶收集，环卫清运. 生产固废; 270; 一般固废; 定期清掏后，然后外售.

- 表六 环保检查结果

该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 （1）生活污水 项目产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农田用于施肥。 （2）生产废水 喷淋除尘废水部分经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀处理后，回用于生产；办公区雨水经排水沟排至厂外沟渠。 2、废气处理与排放 破碎、筛分工序设置在密闭工棚内，封闭生产；整套破碎系统采用喷淋头洒水降尘方式处理；砂石原料堆场及产品临时堆场设置雨棚并采用防尘网铺盖，定期洒水；设置车辆冲洗平台，砂石转运场地定期洒水降尘。 3、噪声处理措施 用低噪声设备；机械设备采取独立基础、隔声减震措施；合理安排运行时间，夜间不生产、不运输，冬季实行“天亮生产、天黑不生产” 制度，经距离衰减后厂界噪声昼间55.7~58.8dB(A)，夜间44.0-48.3dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求(昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A))。 4、固废处理措施 ① 生活垃圾 项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 ② 三级沉淀池沉淀物 项目三级沉淀池产生的沉淀物定期清掏，作为花肥交由协议单位处置。 5、环保管理制度及人员责任分工 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 6、环保设施运行、维护情况 验收监测期间项目沉淀池、喷淋装置等环保设施工作正常。公司设有专人定期检查设施的运行情况。 7、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”理制度，其环境影响评价报告表于2017年10月由四川勤德造价工程咨询有限公司完成编制，2017年11月14日眉山市东坡区环境保护局以眉东环建函[2017]155号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2011年7月开工建设，2011年12月完成建设。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 8、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目产生的生活污水经化粪池收集处理后用于农田施肥。 9、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有兼职人员管理。 10、环境风险应急预案及风险防范措施检查 公司成立有风险事故应急管理机构，制定有风险应急预案，配备了相应的应急物资。 11、大气环境防护距离 根据预测可知，计算出的大气环境防护距离为0m，粉尘厂界浓度未出现超标现象。 12、环评批复及公司落实情况 表6-1 环评批复及公司落实情况 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。; 已落实各项环保设施的建设， 并严格按照相关环保措施要求实行。. 2; 落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。项目破碎、筛分工段厂房密闭，安装喷淋降尘装置，采取湿法作业；厂区道路硬化，运输车辆加盖密闭，对出入车辆进行冲洗；原料和成品堆场加盖防尘帆布，并设置围挡、雨棚、喷水设施；装卸粉尘设置雾炮机降尘，食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。 按照报告表要求，本项目以生产加工区及产品堆场边界50m划定卫生防护距离，以控制和减轻无组织排放废气对周围环境的影响，该范围目前无敏感点，卫生防护距离范围内不得引入居民区、学校、医院等敏感保护目标。; - 已落实报告表提出的废气治理措施，各项废气治理措施如下： - ①破碎粉尘：本项目破碎、筛分工段均进行了密闭设计，其出料口各设置一个喷淋装置抑尘，采取了湿法作业。 - ②项目对厂区主要道路进行了硬化，运输车辆运输过程均为加盖密闭，且对出入的车辆进行冲洗，冲洗废水进入沉淀池回用。 - ③原料和成品堆场加盖了防尘帆布，并且设置了围挡、雨棚和喷水设施。 - ④在装卸处设置了雾炮机进行降尘。 - ⑤厂区内未设置食堂，吃饭依托周边农户。 - ⑥项目卫生防护距离范围内未引入敏感目标。. 3; 落实并优化报告表提出的废水处理措施， 确保水环境安全。项目生产废水、初期雨水、车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后用于农田施肥。; 喷淋除尘废水、初期雨水经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀处理后，回用于生产。 项目生活污水经化粪池收集处理后用于农田施肥。. 4; 落实并优化报告表中确定的固体废弃物的分类、收集及处理措施，及时清运固体废弃物，避免造成二次污染，确保环境安全。; 项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 项目三级沉淀池产生的沉淀物定期清掏，作为填料外运。. 5; 按报告表要求，选用低噪设备，采取隔声、减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。; 已落实 选用低噪声设备，采取隔声、合理布局等防噪措施. 6; 严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。; 已落实 制定了环境风险事故应急预案及环保管理制度，严格按照相关环保要求进行。.

- 表七 监测结论及建议

验收监测结论： 1、环境保设施调试效果 （1）无组织废气 监测结果无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 （2）噪声 监测结果表明，该公司1#~4#点位昼间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 (3）固体废弃物 现场调查表明，项目产生的各项固体废弃物，均按照环评及批复要求得到妥善处置 - 环境管理检查 本项目于2017年11月通过环评，项目按照相关法律法规要求进行验收，建设过程中做到主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，现眉山市东坡区殷大师建材经营部环保措施已安装到位，环保设施运行正常，并有专人管理，严格执行了国家对建设项目环境管理的有关制度和项目环评批复中所提出的要求。 3、工程建设对环境的影响 本项目建成投产后，周围未建成其他污染性企业，项目所在区域环境质量良好:项目区域空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；项目区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，声环境质量较好。 综上，本项目的建设在环保设施运行正常，污染物达标排放的前提下对周围环境质量影响较小。 4、验收监测结论 东坡区三苏文星砂石经营部“砂石加工项目”项目严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 建议： - 加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，注意风险防范，防止发生污染和安全事故。