中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司

“金鱼加油站项目”

竣工环境保护验收组意见

2018年8月24日，中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司组织召开中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司“金鱼加油站项目”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于广汉市金鱼镇白云村六社。项目建设内容包括：站房、加油岛棚罩、油罐区、服务区、变配电箱、隔油池以及污水处理设施等。

（二）建设过程中环保审批情况

项目于1999年10月开工建设，2000年3月完成建设投入运营。于2017年4月19日经广汉市环境保护局以广环审批[2017]71号文予以审批，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。四川同佳检测有限责任公司于2018年8月3-4日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司“金鱼加油站项目”竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2018]第0865号）。

（三）投资情况

该项目总投资120万元，环境保护投资50万元，占总投资的41.7%。

（四）验收范围

本次验收范围为：

主体工程，辅助工程，公用工程，办公及生活设施，环保设施（废气和废水）。

二、环保设施及措施落实情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

- 项目运营期主要为生活污水，生活污水经站内一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。油罐清洗废水由清洗单位资阳市百强石油化工技术服务有限公司统计收集后交四川欣欣环保科技有限公司处理。项目于2018年5月完成双层罐整改，并设置有地下水监控井。

- （二）废气

项目营运期加油站卸油、加油过程中产生的非甲烷总烃经油气回收系统进行回收处置；发电机燃烧废气经自带的排烟管引自站房外排放，燃烧废气对环境的影响较小；进场加油汽车产生的汽车尾气通过加强管理和绿化等办法减少排放量。

采取以上措施后，项目产生的废气对环境影响不大。

三、验收监测结果

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司“金鱼加油站项目”项目竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2018]第0865号），验收监测结论如下：

（一）废水

- 验收监测期间，项目生活污水经污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放，含油废水交四川欣欣环保科技有限公司处理。同时，地下水经监测能达到环境标准。

（二）废气

验收监测期间，非甲烷总烃浓度最大值0.846mg/m3,符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-2012）二级标准（非甲烷总烃的无组织排放浓度限值不大于4mg/m3）和《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）相关标准。

（三）总量控制

本项目涉及总量控制的污染物为CODcr和氨氮，由本次验收监测结果核算出废水中CODcr和氨氮的排放总量为0.0127t/a和0.00018t/a。

四、文档和环保机构情况

中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

五、风险防范检查

中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司在项目的设计上对风险防范考虑较为周全，严格落实和执行风险防范措施，设有专门的安全生产委员会等安全组织机构，建立有完善的环境突发事件专项应急预案。

六、验收结论

综上所述，验收组认为中国石油天然气股份有限公司四川德阳销售分公司“金鱼加油站项目”项目环保审查、审批手续完备，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

验收组成员：

2018年8月24日