容器类产品及气化炉制造能力提升项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：东方电气集团东方锅炉股份有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

2019年6月

建设单位：东方电气集团东方锅炉股份有限公司

法 人 代 表：

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：

项 目 负 责 人：

建设单位：东方电气集团东方锅炉 　   编制单位：四川同佳检测有限责任

股份有限公司                       公司

电话：13881407074　　 　　　        电话：18016138667

地址：德阳市旌阳区华山南路218号    地址：德阳市金沙江西路706号

- 1 项目概况

项目名称：容器类产品及气化炉制造能力提升项目

建设性质：改扩建

建设单位：东方电气集团东方锅炉股份有限公司

建设地点：德阳市旌阳区华山南路218号（现有厂区南面）

占地面积：约58003平方米（87亩）

建设内容：新建厂房、综合办公楼及辅助用房共29810平方米；购置大型台车式热处理炉、大型伸缩式喷漆设备，350t桥式起重机等。

总投资：20000万元，资本金来源为企业自有资金。

劳动定员：劳动定员230人，其中工人200人，技术和管理人员30人，项目人员未新增，由公司根据工厂的现有生产情况按需要自行调配。

生产制度：主要生产设备年有效工作日均为250天，日工作班次为两班制生产，每班工作8小时。

2014年，东方电气集团东方锅炉股份有限公司投资20000万元，选址德阳市旌阳区华山南路218号（现有厂区南面），实施“容器类产品及气化炉制造能力提升项目”（以下简称“本项目”）。德阳市发展和改革委员会以“川投资备【51060013120401】0154号（开）”同意项目备案。2014年1月成都市环境保护科学研究院编制完成了“东方电气集团东方锅炉股份有限公司容器类产品及气化炉制造能力提升项目环境影响报告书”，2014年1月3日四川省环境保护厅以川环审批[2014]1号文对该环评报告表予以审查批复。

本项目占地面积约58003平方米（87亩），主要建设内容包括：新建厂房、综合办公楼及辅助用房共29810平方米；购置大型台车式热处理炉、大型伸缩式喷漆设备，350t桥式起重机等。项目为年产气化炉6000吨，容器3000吨。

项目于2014年3月开始建设，2019年1月开始投入使用。据现场调查，项目实际建设内容与设计基本一致。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，基本符合验收监测条件。

受东方电气集团东方锅炉股份有限公司委托，我公司根据国家生态环境部相关的规定和要求，对东方电气集团东方锅炉股份有限公司“容器类产品及气化炉制造能力提升项目”进行竣工环保验收。我公司于2019年3月对项目现场进行了勘察，并查阅了相关资料，2019年4月在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2019年5月8-9日对该项目进行了验收监测。2019年5月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

本次环境保护验收的范围与环境影响报告书评价范围一致，包括：

主体工程：联合厂房六生产设施

辅助设施：材料研究所机加中心、焊培培训中心、原材料库房、危废库房

公用工程：供排水系统、供电、辅助用气

环保工程：废气处理装置、噪声治理装置、废水治理、固废收集设施、地下水防治措施等。

本次验收监测内容：

（1）废气监测；

（2）厂界噪声监测；

（3）废水监测；

（4）固体废弃物处置检查；

（5）环境管理检查。

2验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度；

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014 年修订，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015 年修订，2016年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订，2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004 年修订，2005年4月1日实施）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996 年发布，1997年3月1日实施，2018年12月29日修正）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年修订，2012年7月1日实施）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院第第682号令，2017年10月1日实施）；

（9）《中华人民共和国水法》（2016年修订，2016年7月2日实施）；

（10）《中华人民共和国土地管理法》（2004 年8月28日实施）；

（11）《中华人民共和国节约能源法》（2018 年修订，2018年10月26日实施）。

- 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范；

（1）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；

（2）环境保护部国环规环评 [2017] 4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（3）四川省环境保护局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》；

（4）国家环境保护总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》；

（5）四川省环境保护局川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》；

（6）生态环境部公告第2018年第9号关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告

2.3建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定：

（1）成都市环境保护科学研究院《东方电气集团东方锅炉股份有限公司容器类产品及气化炉制造能力提升项目环境影响报告书》，2014年1月；

（2）四川省环境保护厅《关于东方电气集团东方锅炉股份有限公司容器类产品及气化炉制造能力提升项目环境影响报告书的批复》（川环审批[2014]1号），2014年1月3日。

2.4其他相关文件。

（1）德阳市发展和改革委员会《关于东方电气集团东方锅炉股份有限公司投资项目备案通知书》，备案号：川投资备：【51060013120401】0154号（开）；

（2）《四川同佳检测有限责任公司监测报告》。

3项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

项目所在地位于德阳市旌阳区华山南路218号现有德阳基地南面。

德阳市位于川西平原西北部，地理坐标为北纬3031~3042，东经10345~10510之间；东北部与绵阳市接壤，西南部与成都相连，西北部与茂县毗邻。德阳市是川西中心城市之一，是国家制造重型机械和动力设备的重要基地，是发展机械、化工、食品为主的城市。旌阳区所在的德阳市位于四川省腹心地带成都平原，南距成都市50余公里，周边有广汉、绵竹、什邡市以及阿坝州的茂县、成都市的彭州，旌阳区总面积648km2。总人口63万人，旌阳区辖5个街道、11个镇、1个乡：旌阳街道、城南街道、城北街道、旌东街道、工农街道、黄许镇、孝泉镇、八角井镇、柏隆镇、孝感镇、天元镇、扬嘉镇、德新镇、双东镇、新中镇、和新镇、东湖乡。旌阳区境内地貌主要为平原区域，属亚热带湿润气候区，四季分明，宜工、宜农、宜商、宜人。是全国著名的粮、油、烟、猪生产基地。

东方锅炉德阳基地位于四川省德阳市近郊（西南部），距市中心约3.5km，处于宝成铁路和成德大件公路之间的鹿鹤村，厂区东面隔成德大件公路为第二重型机械厂，与其相距约600m，南面为规划的汉江路，西边隔规划巴山街为铁路工业编组站，北面为鹿鹤三组和汽车修理厂。德阳基地内现已建成联合厂房一、联合厂房三、联合厂房四、冷态及热态试验厂房、液态气体站、空压站、食堂、综合办公楼等设施。

新建的联合厂房六位于东锅德阳基地现有厂区外南面空地上，长276m，由2跨（36m×2）组成，其北侧贴建12m进深的生产辅房，用西向东分别为车间辅房、材研所机加中心、焊培中心，车间西端贴建探伤室、退火炉和辅助料间，新建面积28080m2（轴线面积），厂房主要作为气化炉产品的部装与总成任务，备料及前工序在联合厂房一内完成。新建厂房南侧预留两跨（36m+30m）车间，作为气化炉预留用地。新建厂房（含预留部分）与联三、联四之间通过轨道平板车连通，便于配套运输。

联合厂房六北面约45米远为联合厂房三、联合厂房四；东面30m为华山南路；南面为厂区内规划的道路；西面为预留空地。新建厂房充分利用厂区内现有公辅设施、污染物治理措施。

表3-4  新建建筑物一览表

| 序号 | 项目 | 建筑面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合厂房六 | 28080 | 轴线面积 |
|  | 其中：生产厂房 | 21445 |  |
|  | 车间辅房 | 2304 |  |
|  | 材研所机加中心 | 1296 |  |
|  | 焊培中心 | 1152 |  |
| 2 | 新增道路面积 | 2436 |  |
| 3 | 新增绿地面积 | 5570 |  |

联合厂房六按照“总体规划，合理布局，节约用地，分期建设”的原则，根据建设场地现状，合理地布置各生产厂房及相应的生产辅助设施，形成合理的生产流水线，利于组织生产，做到了合理分区，缩短物流线路，减少运输的周转和吊运。厂房排水主要考虑厂内场地及道路排水，排水方式采用盖板明沟排水，结构形式为浆砌毛石排水沟，场内排水系统最终接入厂内道路排水系统。厂房内供水、供电、压缩空气、天然气、氧气均从厂区内现有辅助设置接入。

综上所述，联合厂房六的建设充分利用厂区现有建设条件，总平面布局做到分区明确，人员流线清晰，洁净与污物的分离，总平面布局从环保角度合理可行。

- 3.2建设内容

1、项目组成

建设内容：新建厂房、综合办公楼及辅助用房共29810平方米；购置大型台车式热处理炉、大型伸缩式喷漆设备，350t桥式起重机等。项目为年产气化炉6000吨，容器3000吨。项目组成情况见表3-1。

表3-1  环评报告书及审批决定建设内容与实际建设内容一览表

| 名称 | 建设内容及规模 |  |  |  | 可能产生的环境问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评预计 |  | 实际建成 |  |  |
| 主体 工程 | 联合厂房六 （长度276米，宽度88米，高36m，钢结构。） | 装配车间一跨度36m，长276m，车间单台行车最大起重能力为350t，轨高23m，西侧端头设大型热处理炉，东侧设大型伸缩式喷漆设备 | 与环评一致 | 与环评一致 | 噪声、废铁屑、废机油、喷漆工序产生的有机废气、漆渣、废油漆桶、加热炉产生的烟气、打磨粉尘 |
|  |  | 装配车间二跨度36m，长276m，车间单台行车最大起重能力为350t，轨高18m。 |  | 与环评一致 |  |
| 辅助 工程 | 材料研究所机加中心 | 联合厂房六内北面 | 与环评一致 |  | / |
|  | 焊培培训中心 | 联合厂房六内北面 | 与环评一致 |  | 焊接烟气、焊渣 |
|  | 原材料库房 | 位于联合厂房一 | 与环评一致 |  | / |
|  | 危废库房 | 储存废乳化液、废机油、废润滑油等 | 与环评一致 |  | 环境风险 |
| 公用 工程 | 供水系统 | 市政供水 | 与环评一致 |  | / |
|  | 排水系统 | 采用雨污分流制排水，污水处理设施利用厂内现有设施 | 与环评一致 |  | / |
|  | 供电 | 从现有总配引线至车间变电所,供给主厂房和辅房用电 | 与环评一致 |  | / |
|  | 辅助用气 | 天然气、压缩空气、氩气、氧气、混合气体、二氧化碳均从厂区现有管道接入 | 与环评一致 |  | / |
| 办公生活设施 | 办公室 | 联合厂房六内北面 | 与环评一致 |  | 生活污水、生活垃圾 |
| 环保 设施 | 废气处理设施 | 设置焊烟净化机组处理系统1套 | 与环评一致 |  | 焊接烟气、焊渣 |
|  |  | 喷漆废气经过滤棉+活性炭+15m高排气筒处理后排放 | 与环评一致 |  | 喷漆废气、废过滤棉、废活性炭 |
|  | 废水治理 设施 | 依原有污水处理设施处理后达到《污水综合排放标准》一级标准后排入厂区内排洪沟 | 与环评一致 |  | 污水、污泥 |

2、产品方案及规模

项目为年产气化炉6000吨，容器3000吨。本项目生产的容器和气化炉产品均为空壳体，壳内不加入其它涂层及填料。产品主要用于石油化工、煤化工、化肥化工等领域：

表3-2  项目产品方案及生产规模

| 产品种类 |  | 产品名称 | 产品规格（直径×壁厚×高/长）mm | 数量 | 总重（t） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 容器 | 化肥 设备 | 45万吨/年氨合成塔壳体 | φ3500×150×24910 | 1个 | 350 | 3000 |
|  |  | 52万吨/年尿素合成塔 | φ2800×122×36118 | 1个 | 310 |  |
|  |  | 80万吨/年尿素合成塔 | φ3200×146×43200 | 1个 | 540 |  |
|  | 炼化 设备 | 炼化气相反应器 | φ6000（宽）×43000（长） | 1个 | 350 |  |
|  | 80～100万吨/年乙烯设备 | 高压脱丙烷塔 | φ3600/2200×44×32000 | 1个 | 210 |  |
|  |  | 脱甲烷/脱乙烷塔 | φ3800×40×35000 | 1个 | 200 |  |
|  |  | 1#丙烯（精馏）塔 | φ5200×40×46000 | 1个 | 300 |  |
|  |  | 2#丙烯（精馏）塔 | φ6200×56×46000 | 1个 | 420 |  |
|  |  | 脱丁烷塔 | φ6200×48×45000 | 1个 | 320 |  |
| 气化 炉 | 煤化工设备 | 2500吨/日水煤浆技术气化炉 | φ3600×110×24373 | 5个 | 1550 | 6000 |
|  |  | 2000吨/日水煤浆技术气化炉 | φ3600×110×24373 | 6个 | 1740 |  |
|  |  | 2000吨/日干粉技术气化炉 | φ5150（宽）×30000 | 1个 | 500 |  |
|  |  | 1000吨/日水煤浆技术气化炉 | φ3800×86×19133 | 6个 | 1260 |  |
|  |  | 3000吨/日水煤浆技术气化炉 | φ4500×130×30000 | 1个 | 450 |  |
|  |  | 3000吨/日多喷嘴水冷壁气化炉 | φ5500×120×30000 | 1个 | 500 |  |

3、主要设备情况

表3-3主要设备一览表

| 序号 | 名称及型号 | 主要技术规格 | 数量（台） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评预计 | 实际数量 |
| 1 | 剪板机 | 32×3000mm,Q345 | 1 | 1 |
| 2 | 窄间隙直流焊机 | 水平伸缩行程:6m,垂直升降行程:8m | 1 | 1 |
| 3 | 带极堆焊机系统 | 水平伸缩行程:6m,垂直升降行程:8m | 1 | 1 |
| 4 | 内环缝自动焊接装置MZ1600 | 焊接电流1600A， | 1 | 1 |
| 5 | 外环缝自动焊接装置MZ1600 | 焊接电流1600A | 1 | 1 |
| 6 | 变位机 | 台面φ3000mm，承载100t | 1 | 1 |
| 7 | 自动磨锉机 | 工件直径范围：φ4500～φ6000mm | 1 | 1 |
| 8 | 防窜动滚轮架 | Q=500t | 1 | 1 |
| 9 | 电动平板车 | Q=250+250t，3200*12000 | 1 | 1 |
| 10 | 电动平车 | Q=100-250t，3200*12000 | 2 | 2 |
| 11 | 热处理炉 | 工件φ7.5×(12+23)m，780℃,三用式 | 1 | 1 |
| 12 | 大型伸缩式喷漆设备 | 伸缩式35×9×9m（长×宽×高） | 1 | 1 |
| 13 | 电动双梁桥式起重机 | Gn=200/20t S=34m h=23m | 1 | 1 |
| 14 | 电动双梁桥式起重机 | Gn=50/10t S=34m h=18m | 1 | 1 |
| 15 | 电动双梁桥式起重机 | Gn=350/50t S=34m h=18m | 1 | 1 |
| 16 | 电动双梁桥式起重机 | Gn=350/50t S=34m h=23m | 1 | 1 |
| 17 | 热丝TIG堆焊机 |  | 1 | 1 |
| 18 | 三辊卷板机 | 三辊卷板机 100/150×3800mm ,Q345 | 1 | 1 |
| 19 | 数控落地镗铣床 | Ф200mm | 1 | 1 |
| 20 | 简易数控双柱立车 | φ6300x4000 | 1 | 1 |
| 21 | 电动双梁桥式起重机 | Gn=350/50t S=34m | 2 | 2 |

3.3主要原辅材料及燃料

表3-4 产品原辅料消耗统计表

| 项目 | 类 别 | 年耗量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评预计 | 实际建成 |  |
| 主要原材料 | 钢板 | 8800 t/a | 8800 t/a | 外购 |
|  | 钢管 | 100 t/a | 100 t/a | 外购 |
|  | 锻件 | 200 t/a | 200 t/a | 外购 |
|  | 焊材 | 190 t/a | 190 t/a | 外购 |
|  | 面漆 | 3.2t/a | 3.2t/a | 外购 |
|  | 底漆 | 6.5t/a | 6.5t/a | 外购 |
|  | 油漆稀释剂 | 0.3t/a | 0.3t/a | 外购 |
| 辅料 | 过滤棉 | 10t/a | 10t/a | 外购 |
|  | 活性炭 | 2.28t/a | 2.28t/a | 外购 |
| 燃料及动力 | 压缩空气 | 90万m3/a | 90万m3/a | 厂区内供应 |
|  | 天然气 | 90万m3/a | 90万m3/a | 厂区内供应 |
|  | 氩气 | 1.5万m3/a | 1.5万m3/a | 厂区内供应 |
|  | 混合气体 | 1.0万m3/a | 1.0万m3/a | 厂区内供应 |
|  | 二氧化碳 | 1.0万m3/a | 1.0万m3/a | 厂区内供应 |
|  | 氧气 | 7万m3/a | 7万m3/a | 厂区内供应 |
|  | 电力 | 346万kWh/a | 346万kWh/a | 厂区内供应 |
|  | 新鲜水 | 0.1万 m3/a | 0.1万m3/a | 其中循环水0.4万m3/a |

3.4水源及水平衡

本项目新鲜水用水量为3500m3/a，主要用于水压试验用水，水压试验循环水使用量为9000m3/a。项目职工230人，项目人员无新增。

图3-1 项目实际用水情况平衡图

- 3.5生产工艺

- 3.5.1 任务和生产纲领

联合厂房六主要承担石化容器、气化炉及相关产品的总装任务。包括：环缝焊接、射线探伤、水压试验、热处理、喷漆等工作。年产9000吨容器产品，其中年产气化炉类及相关产品6000吨，年产石化容器类产品3000吨。联合厂房六中新增大型伸缩式喷漆设备一套。

表3-5  各生产环节工作时间

| 序号 | 工序 | 生产纲领 | 操作时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环节预计 | 实际工作时间 |
| 1 | 备料 | 加工钢材等约8900t/a | 2000h | 2000h |
| 2 | 焊接 | 焊接面积约2.1×108m2/a | 3000h | 3000h |
| 3 | 热处理 | 9047t/a | 1000h | 1000h |
| 4 | 喷漆 | 4000 m2/a | 1000h | 1000h |

- 3.5.2 生产协作

（1）原材料备料，包括下料、铣边、卷制等机加工工序在德阳分公司联合厂房一协作。

（2）单个筒体的制作在德阳分公司联合厂房一协作。

（3）气化炉内件的制作在德阳分公司联合厂房三协作。

- 3.5.3 主要生产工艺流程及污染物产污分析

联合厂房六内产品为容器类及气化炉类产品，其生产工艺流程是一样的。其工艺流程见下图：

图3-2   项目生产工艺及产污环节示意图

工艺流程简述：

- 原材料备料：原材料钢板备料在联合厂房一进行，根据各容器的大小不同进行备料。主要为机加工工序，有下料、坡口加工、成型、筒体纵缝焊接、复校圆等。

2.焊接：筒体环缝、环缝焊接主要采用自动埋弧焊焊接。其余装焊封头、组对其它焊接间根据尺寸工艺要求不同采用窄间隙埋弧焊、带极堆焊、热丝TIG堆焊机、手工氩弧焊、自动埋弧焊等不同焊接手段。

自动埋弧焊机是指采用熔剂层下自动焊接的设备，它配用交流焊机作为电弧电源，它适用于水平位置或与水平位置倾斜不大于10度的各种有、无坡口的对接焊缝、搭接焊缝和角焊缝。与普通手工弧焊相比，具有生产效率高、焊缝质量好，节省焊接材料和电能，焊接变形小及改善劳动条件等突出优点。

带极堆焊机用带状熔化电极，在焊剂或气体保护下以电弧或电渣过程作自动堆焊的焊机。

热丝TIG堆焊接专门设计用于内控堆焊，系统由脉冲TIG焊电源、加热焊丝的电源、十字操作架、回转焊枪的机构、焊枪、系统控制器六大部份组成。堆焊的工作过程：由CNC数控的系统控制器进行预先编程，集中控制各种焊接参数、十字滑架的运动、焊枪旋转机构的转动的轨迹。焊接时焊枪旋转机构带动焊枪旋转，按预先编定焊接轨迹进行圆孔内壁焊，焊接过程中采有AVC（弧长控制）技术，确保钨针同工作的高度始终是一致的，对工件的不规则具有更好的容忍性。同时该系统可手动将焊枪旋转机构倾斜-45°-45°，用于斜孔的堆焊。

3.开孔：筒体开孔主要采用马鞍切割机进行加工

4.探伤检验：焊缝的无损检验，主要在9MeV直线加速器探伤室内进行检测。本项目新增9MeV直线加速器，应经具有资质单位对放射性设备进行专项影响评价，不在此次评价范围内。

5.水压试验：产品组装完成后在水压试验台进行水压试验。

容器是一个相对密闭的环境。如果容器钢板中出现了这些缺陷或伤痕，就认为材质中出现了不连续，材料内部的致密性受到破坏，在水压试验时就有可能漏水，制成的容器受压元件在运行时就有可能发生泄漏或爆管。为此，为了保证容器质量，应进行水压试验。

水压试验具体方法为：在容器中充满水后，利用试压泵缓慢升高压力，当压力上升到工作压力时，进行初步检查，确认无漏水或异常现象后，在升到试验压力，并在试验压力下保持5分钟，然后再降到工作压力进行容器全面检查，检查其有无裂纹、残余变形、焊缝胀口和外壁是否有水珠、湿润等渗漏现象。

6.整体热处理：整体退火处理在台车式热处理炉内进行。将容器罐体低温进炉，然后以100℃/h的加热速度加热到600℃左右。保温2～4h，然后冷却至300℃以下出炉，最后进行空气冷却。该处理的目的主要是消除由于塑性形变加工、焊接等造成的工件内部残余应力，提高工件精度。

退火炉采用天然气为加热能源。

7.喷漆：容器及气化炉的喷漆在大型伸缩式喷漆设备内进行。喷漆设备由工艺自带送排风及净化装置，且应送排风自平衡。

8.包装：产品经检验合格后进行包装发运。

3.6项目变动情况

- 项目建设完成后，建设性质、建设规模、建设地点、生产工艺以及环境保护措施均与原环境影响评价和批复相符，无重大变动。

- 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1废水

- 本项目为纯机械加工，劳动定员没有增加，没有生产性废水产生。联合厂房六洗手池下设置隔油池，产生的洗手废水经隔油后与生活污水一并进入污水处理站进行处理。

- 本项目的水压试验用到了水，使用量为0.4万吨/年。水压试验使用后的水质由于长时间的静置，COD及BOD含量会增加，水质中无石油类，夹杂有少量废铁屑和微量的杂质，该废水排入循环水池（50m3）沉淀后循环使用，定期排放，约一周排放一次，每次50m3，约10m3/d。排入污水处理站处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，排入市政管网。

表4-1  废水产生及处理

| 类别 | 来源 | 排放规律 | 排放量 | 治理设施 | 处理能力 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试压废水 | 水压试验 | 循环使用 | 50m3/d | 二级生化处理设施 | 20m3/h | 市政管网 |

4.1.2废气

本项目废气主要为焊接烟气，喷漆产生的含甲苯、二甲苯的废气，热处理炉废气。

（1）焊接废气

容器罐体筒体环缝、环缝焊接采用自动埋弧焊机、其余装焊封头、组对其它焊接间根据尺寸工艺要求不同采用窄间隙埋弧焊、带极堆焊、热丝TIG堆焊机、手工氩弧焊、自动埋弧焊等不同焊接手段。

本工程使用的焊材为碳钢焊条、焊丝、焊带，不含铅，其所产生的焊烟中主要含有CO。自动埋弧焊机的焊烟量约为手工电弧焊的1／3－1／5，焊烟量较少。氩弧焊使用合金钢焊丝，CO2气体保护焊中使用低碳钢焊条。由于电弧热量集中，焊丝（条）的熔化效率高，使用量少，焊后只产生少量焊渣。根据经验排放系数，焊接烟尘的产生量约为1.74kg/t焊烟。本项目焊材的年用量共190t，则焊接烟尘产生量约为0.33t/a。对于车间内产生的焊烟，采用两种不同方式进行处置：

1）焊烟固定产生点

本项目在焊接位置相对固定的工位上方设置吸风罩，烟尘经吸风罩吸入后经焊烟净化机组处理后排放。容器罐体筒体环缝、环缝焊接采用自动埋弧焊机，自动埋弧焊机的焊烟量约为手工电弧焊的1／3－1／5，吸风罩的捕集率为95%，焊烟净化机的净化效率为99.5-99.97%，类比本厂联合车间一焊烟排气筒烟尘排放浓度约为0.49mg/m3。

本次技改采用内环缝自动焊机装置、外环缝自动焊机装置、热丝TIG堆焊机各一台，三台设备操作口上方设置吸风罩，烟气统一进入焊烟净化机组处理后经15m的排气筒排放。

2）焊烟移动产生点

除此外，车间还有少量的移动焊接，主要是手工焊接、窄间隙直流焊机、带极堆焊机系统等。据类比调查资料，手动焊点的烟尘浓度约为35mg/m3，其排放特点为间歇、无组织排放。对于移动的手工焊接工位，采用移动式焊烟净化器处理，车间设置两台移动式焊接烟尘净化器。车间内通过排风扇进行强制性通风和厂房顶部设置气窗进行通风换气，就可将焊烟降到最低。项目在主要焊接车间内划分出特定区域作为焊接区，集中所有焊接工序在该区域进行，从而减少无组织排放的危害。焊接烟尘通过排风扇进行强制性通风和厂房顶部设置气窗进行通风换气。

（2）喷漆废气

装备车间一东侧端头设有大型伸缩式喷漆设备。该设备为成套设备，由伸缩移动前室、控制系统、防爆排风机、活性炭废气净化系统、排风管道（15m，两根）构成。油漆晾干为自然风干方式。产生油漆废气采用干式处理油漆废气。工作时，在送风机的作用下，将室外空间送入喷漆间顶部静压室，通过滤棉的的均压、除尘，使室内空气压力均衡，实现上风下行，不会导致漆雾四处飞溅，保护操作者的安全。在有序气流的作用下，漆雾颗粒穿过格栅进入排风地沟。格栅下面为过滤棉，大部分喷雾颗粒在进入地沟前，在惯性的作用下沉淀在过滤棉上，此为一级净化。剩余的微小漆雾颗粒，随气流穿过地下风道，进入活性炭过滤系统进行彻底的净化，此为二级净化。净化后的气流通过防爆排风机经15m的排气筒排放。

（3）热处理炉废气

车间设有1台天然气热处理炉，采用天然气作为加热热源，排气筒引至厂房外，排放高度为15m。

（4）无组织排放

本项目伸缩式喷漆设备在作业时为密闭操作室，喷漆完毕后采取自然风干方式，废气收集后经过滤棉+活性炭吸附后经15m的排放筒排放。车间内无组织排放主要是焊接烟气，移动点焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后就地排放。车间内焊接后的罐体将打磨后再喷漆，打磨粉尘采用排风扇进行通风换气。

表4-2  废气产生及处理

| 类别 | 来源 | 污染物 种类 | 排放 方式 | 排放量 | 治理设施 | 排气筒高度/内径 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆废气 | 油漆喷涂机晾干 | VOCs、甲苯、二甲苯 | 有组织排放 | VOCs:0.16t/a 甲苯：0.08 二甲苯：0.13 | 过滤棉+活性炭+15m高排气筒 | 35m/1600mm | 环境空气 |
| 固定工位焊接烟尘 | 焊接 | 焊接烟尘 | 有组织排放 | 0.12t/a | 焊烟净化机组 | / | 环境空气 |
| 移动工位焊接烟尘 | 焊接 | 焊接烟尘 | 无组织排放 | / | 移动式焊烟除尘 | / | 环境空气 |
| 热处理废气 | 热处理炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 有组织 | 颗粒物：0.30 二氧化硫：0.023 氮氧化物：0.33 | 15m高排气筒 | 30m/1300mm | 环境空气 |

4.1.3噪声

项目设备包空压机、风机、搅拌机、筛分机、挤压机和泵等，声源强度在80～90dB(A)范围内。其噪声源强及降噪措施见下表。

表4-3  项目主要噪声源及降噪措施

| 序号 | 噪声源 | 噪声源强 | 治理措施 | 治理后噪声源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车床、铣床 | 80~90db(A) | 合理布设，厂房隔声， 设置减震基础。 | 65~75db(A) |
| 2 | 切断机床、锯床、钻床、剪板机 | 75~85db(A) |  | 60~70db(A) |
| 3 | 打磨机 | 75~85db(A) |  | 60~70db(A) |
| 4 | 通球 | 70~80db(A) | 厂房隔声 | 70~80db(A) |
| 5 | 水泵 | 75~85db(A) | 设隔声罩 | 60~70db(A) |
| 6 | 空压机 | 75~80db(A) | 墙体隔声，设双层塑钢窗和隔声门，进风口设消声器。 | 60~70db(A) |
| 7 | 锅炉房风机 | 75~85db(A) | 墙体隔声。 | 60~70db(A) |
| 8 | 食堂风机 | 75~85db(A) | 墙体隔声。 | 60~70db(A) |

4.1.4固（液）体废物

项目产生的固废处置方式如下：

表4-4  项目固废处置一览表

| 固体废弃物名称 | 产生量（t/a） | 废物性质 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废钢板、废铁屑 | 243.55 | 一般废物 | 由废品回收公司定期回收 |
| 焊渣 | 1.9 | 一般废物 | 收集后外售处理 |
| 废棉纱 | 0.1 | 危险废物 | 送什邡开源环保有限公司处置 |
| 废机油 | 0.01 | 危险废物 |  |
| 喷漆房过滤棉 | 12.41 | 危险废物 | 送什邡一原环保环保有限公司处置 |
| 漆渣 | 2.69 | 危险废物 |  |
| 活性炭 | 1.75 | 危险废物 |  |
| 废油漆桶 | 0.1 | 危险废物 |  |
| 废显影液、废定影液 | 1 | 危险废物 | 送四川中明环境治理有限公司处置 |
| 废乳化液 | 0.85 | 危险废物 | 送公司总部（自贡）乳化液处理站处理 |

4.1.5地下水防护措施

- 项目按环评要求采取了分区防渗措施，对于危废暂存收集点、水压场地、循环水池、油漆存放点要进行防渗处理，采用高密度聚乙烯膜和水泥混凝土防渗，防渗系数不低于10-10cm/s。厂区其他区域要求采用水泥混凝土防渗，防渗系数不低于10-8cm/s。

4.2其他环境保护设施

4.2.1环境风险防范设施

车间、喷漆房采用感温探测器、感烟探测器及燃气浓度探测器，在控制室设置火灾自动报警装置。按照一次消防水用量25L/S，灭火时间2小时考虑，最大消防废水产生188m3，因此，公司应建有200m3的消防废水池，可满足消防废水贮存需要。

4.2.2规范化排污口

项目实行雨污分流，雨水经厂区内雨水沟渠收集，排入华山路市政雨水管网，污水经收集后接入华山路市政污水管网。

- 4.3项目污染物排放及治理情况

表4-6项目污染物排放及治理情况一览表

| 种类 | 污染物 |  | 环评要求 |  | 实际建成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处置方式 | 排放量t/a | 处置方式 | 排放量t/a |
| 废 气 | 焊接烟尘 |  | 固定焊接工位：设置一套焊烟净化机组处理系统，排放高度为15m | 0.541 | 与环评一致 | 0.12 |
|  |  |  | 移动焊接工位：设置两台移动式焊烟治理设备 | / | 与环评一致 | / |
|  | 喷漆废气 |  | 干式式喷漆房，采用干式过滤棉+活性炭二级净化的方法对喷涂废气进行处理，排放筒高度15m | VOCs：0.015t/a | 干式式喷漆房，采用干式过滤棉+活性炭二级净化的方法对喷涂废气进行处理，排放筒高度30m | 0.16 |
|  |  |  |  | 甲苯：0.013t/a |  | 0.08 |
|  |  |  |  | 二甲苯：0.00028t/a |  | 0.13 |
| 废 水 | 试压废水 |  | 循环使用，定期外排 | 排放量：2000 | 与环评一致 | 排放量：2000 |
|  |  |  |  | CODCr：0.126 |  | 0.028 |
|  |  |  |  | BOD5：0.036 |  | 0.006 |
|  |  |  |  | NH3-N：0.001 |  | 0.0004 |
| 固 体 废 物 | 一般 固废 | 废钢板、废铁屑 | 由废品回收公司定期回收 | 243.55 | 与环评一致 | 243.55 |
|  |  | 焊渣 | 收集后外售处理 | 1.9 | 与环评一致 | 1.9 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 送四川中明环境治理有限公司处置 | 0.1 | 送什邡开源环保有限公司处置 | 0.1 |
|  |  | 废棉纱 |  | 0.01 |  | 0.01 |
|  |  | 废过滤棉 |  | 12.41 | 送什邡一原环保环保有限公司处置 | 12.41 |
|  |  | 废活性炭 |  | 2.69 |  | 2.69 |
|  |  | 漆渣 |  | 1.75 |  | 1.75 |
|  |  | 废油漆桶 |  | 0.1 |  | 0.1 |
|  |  | 废乳化液 | 送公司总部（自贡）乳化液处理站处理 | 1 | 与环评一致 | 1 |
|  |  | 废显影液、废定影液 | 送成都鑫山科技发展有限公司 | 0.85 | 送四川中明环境治理有限公司处置 | 0.85 |
| 噪 声 | 设备噪声 |  | 车间隔声、基础减振 | 厂界达标 | 与环评一致 | 厂界达标 |

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资20000万元，环保投资243万元，占总投资的1.22%。项目环保措施及投资见表。

| 项目 |  | 内容 |  | 环保投资 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评预计 | 实际建成 | 环评预计 | 实际投资 |
| 大气 污染防治 | 焊接烟尘 | 固定焊接工位：焊接烟尘→吸风罩→焊烟净化处理机→屋顶排放。设置一套焊烟净化机组处理系统，排放高度为15m。 移动焊接工位：焊接烟尘→移动焊烟净化处理机→排放。设置两台移动式焊烟治理设备。 | 与环评一致 | 80 | 80 |
|  | 喷漆废气 | 干式式喷漆房，采用干式过滤棉+活性炭二级净化的方法对喷涂废气进行处理，排放筒高度15m | 干式式喷漆房，采用干式过滤棉+活性炭二级净化的方法对喷涂废气进行处理，排放筒高度30m | 60 | 63 |
| 水污染防治 |  | 联合车间洗手池设置隔油池；水压试验循环水池50m3 | 与环评一致 | 8 | 8 |
| 地下水污染防治措施 |  | 对危废暂存收集点、水压场地、循环水池、油漆存放点要进行防渗处理，要求采用高密度聚乙烯膜和水泥混凝土防渗，防渗系数不低于10-10cm/s | 与环评一致 | 10 | 15 |
| 固废防治措施 |  | 利旧危废暂存间，进行防渗处理 | 与环评一致 | / | / |
|  |  | 车间设置废物分类收集桶 | 与环评一致 | 2 | 2 |
| 噪声防治 |  | 车间消声、隔声、吸声、减振 | 与环评一致 | 60 | 60 |
| 环境风险 |  | 车间、喷漆房采用感温探测器、感烟探测器及燃气浓度探测器，在控制室设置火灾自动报警装置 | 与环评一致 | 5 | 5 |
|  |  | 消防废水池（200m3） | 与环评一致 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  |  | 235 | 243 |

表4-7项目环保投资及“三同时”落实情况一览表

5环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

表5-1 环境影响报告书主要结论与建议一览表

| 项目 名称 和内容 | 环评要求 |  |  | 实际建成 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 类别 | 处理措施 | 要求达到的效果和工程建设对环境的影响及要求 | 处置措施 | 处置效果是否 满足要求 |
| 废气污染源环保措施及达标排放 | 焊接烟气 | 对于车间内产生的焊烟，采用两种不同方式进行处置：对于焊烟固定产生点，在焊接位置相对固定的工位上方设置吸风罩，烟尘经吸风罩吸入后经焊烟净化机组处理后排放；对于焊烟移动产生点，采用移动式焊烟净化器处理，车间设置两台移动式焊接烟尘净化器。 | 焊接烟尘通过净化处理后能满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准要求，卫生防护距离范围内今后不得迁入人群居住、生活服务设施、学校、医院，以及食品、医药等企业。 | 与环评要求一致 | 是 |
|  | 喷漆废气 | 项目将引入一套大型伸缩式喷漆设备。由于本项目所使用油漆无需加入稀释剂，采取自然风干方式。在喷漆作业及自然风干作业时均在密闭干式喷漆房内进行，过喷漆雾经底部玻璃纤维毡过滤棉（过滤效率达90%以上）吸附处理后，废气中残余的有机废气再经活性炭吸附装置二次过滤（有机废气去除率≥95％），最后由排风机引至楼顶15m排气筒排放。 | 符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准要求 | 与环评要求一致 | 是 |
|  | 热处理炉废气 | 车间设有1台天然气热处理炉，采用天然气作为加热热源。类比现厂区联合车间一的天然气热处理烟气，烟尘排放浓度约为133.3mg/m3,排放速率为0.53kg/h，0.53t/a。 | 烟尘的排放浓度、排放速率符合《工业炉窑大气污染物排放标准限值》GB9078-1996中的二级标准要求，直接通过15m高的烟尘达标排放。 | 与环评要求一致 | 是 |
| 废水污染源环保措施及达标排放 | 生活污水 | 本项目为纯机械加工，劳动定员没有增加，没有生产性废水产生。联合厂房六洗手池下设置隔油池，产生的洗手废水经隔油后与生活污水一并进入污水处理站进行处理。 | / | 与环评要求一致 | 是 |
|  | 试压废水 | 本项目的水压试验用到了水，使用量为0.4万吨/年。水压试验使用后的水质由于长时间的静置，COD及BOD含量会增加，水质中无石油类，夹杂有少量废铁屑和微量的杂质，该废水排入循环水池（50m3）沉淀后循环使用，定期排放，约一周排放一次，每次50m3 | 排入污水处理站处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后，排入市政管网。 | 与环评要求一致 | 是 |
| 噪声污染源环保措施及达标排放 | 项目的噪声污染来源于原材料的切断、磨锉、卷板、镗铣、起重设备等设备运行时产生的噪声，噪声源在70-95dB(A)范围内。针对生产厂房中产生的噪声，主要通过生产厂房建筑物的隔声作用以及对产生噪声的某些设备采取隔振及减振等措施后厂界噪声值就能满足噪声排放标准。 |  | 厂界噪声值达到《工业企业厂界噪声排放标准》2级 | 与环评要求一致 | 是 |
| 固体废弃物污染源环保措施及达标排放 | 本项目建成投产后固体废物产生量约264.36t/a，其中：危险废物18.91t/a，交有资质单位进行处置，油漆桶由原厂家回收利用；一般工业固体废物245.45t/a，由厂家回收、废品回收商收。 |  | 通过上述分类处置措施，可使固体废物去向明确，既安全有效而且经济、合理，对环境不会造成二次污染影响。 | 与环评要求一致 | 是 |
| 卫生防护距离 | 本项目确定以联合厂房六边界为起点设置了100m为卫生防护距离，项目外排废气污染物对环境不会造成明显影响。 |  | 卫生防护距离范围内今后不得迁入人群居住、生活服务设施、学校、医院，以及食品、医药等企业。 | 与环评要求一致 | 是 |

5.2审批部门审批决定

1、该项目拟在德阳市你公司德阳分公司现有厂区南侧建设。主要建设内容为：新建联合厂房、材料研究所机加中心、焊培培训中心，新增9MeV直线加速器探伤室、大型台车式热处理炉、大型伸缩式喷漆设备及350t桥式起重机等设备，公辅设施均利旧，形成年产气化炉6000吨、容器3000吨的生产能力。项目总投资20000万元，其中环保投资235万元。在落实报告书提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放，环境不良影响可得到有效的缓解和控制。因此，我厅同意你公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

2、项目建设和运行中应重点做好的工作

（1）	严格落实各项污染防治措施的建设和运行，建立健全企业内部环境管理机制和环境保护规章制度，落实岗位环保责任制，加强各类环保设施的日常维护和管理，确保各类污染物长期稳定达标排放，避免因管理不善、违章操作等人为因素造成环境污染与纠纷。

（2）	加强施工期环境管理，合理安排施工时间和施工场地布设，采取有效措施控制和减小施工期噪声及扬尘对周围环境的影响，并不得扰民。

（3）	严格落实各项污染防治措施。完善厂区“清污分流、雨污分流”和各类废水分类收集、处置、回用系统；根据项目特点，釆取有效措施，防止地下水污染；落实大气污染防治措施，保证设施的收集和处置效率，确保各类废气经处理后达标排放,控制和减缓无组织排放对周围环境的影响；加强对各种固体废弃物及危险废物收集、暂存、转运、处置过程的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染；合理安排厂区高噪声源位置，落实隔声、降噪措施，项目运行过程中应注意结合实际情况及时调整完善噪声污染防治措施，确保厂界噪声达标和不扰民。

（4）报告书在新建联合厂房边界外设置100m的卫生防护距离，此范围内现无人居分布，你公司应配合当地政府做好防护距离范围内的规划控制，防护范围内不得新建居民住宅、医院、学校等环境敏感建筑，引进项目应注意其环境相容性，防止发生环境纠纷。

（5）高度重视环境风险防范工作，按照报告书要求，落实并强化各项环境风险防范措施及应急预案，保障应急处理系统正常运行，确保项目建设和运行对环境的安全。

（6）加强清洁生产管理，进一步提高企业清洁生产及其管理水平按照报告书要求，及时落实老厂过渡期间环境保护措施，确保各类污染物达标排放。

（7）	9MeV直线加速器探伤室涉及放射性相关内容，应到有权的环境保护主管部门另行办理环保手续。

（8）	总量控制指标：大气污染物烟（粉）尘0.65t/a、TVOC0.22t/a、S020.027t/a、N0X 1.68t/a;水污染物进入园区污水处理厂前COD0.126t/a、NH3-N 0.001t/a,经园区污水处理厂处理后排入地表水体CODO.1t/a、NH3-N 0.001t/a,应由德阳市环境保护局根据项目实际情况核实、确认，并在区域内调剂解决。

3、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。

项目竣工后，建设单位必须向省环境保护厅书面提交试运行申请，经检查同意方可进行试运行。试运行期间必须按规定程序向省环境深护厅申请环境保护验收。验收合格后/项目方可正式投入运行。

4、请四川省环境监察执法总队、德阳市环境保护局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的环境影响报告书送达德阳市环境保护局备案，并接受各级环保部门的监督管埋。

表5-2建设项目环评批复落实情况

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格落实各项污染防治措施的建设和运行，建立健全企业内部环境管理机制和环境保护规章制度，落实岗位环保责任制，加强各类环保设施的日常维护和管理，确保各类污染物长期稳定达标排放，避免因管理不善、违章操作等人为因素造成环境污染与纠纷。 | 企业已落实各项污染防治措施的建设和运行，建立了健全企业内部环境管理机制和环境保护规章制度，落实了岗位环保责任制，各类环保设施的有完善的运行记录，各类污染物稳定达标排放，建设期和运行期无环境污染与纠纷。 |
| 2 | 加强施工期环境管理，合理安排施工时间和施工场地布设，采取有效措施控制和减小施工期噪声及扬尘对周围环境的影响，并不得扰民。 | 施工期未遗留环境问题，无环境污染与纠纷。 |
| 3 | 严格落实各项污染防治措施。完善厂区“清污分流、雨污分流”和各类废水分类收集、处置、回用系统；根据项目特点，釆取有效措施，防止地下水污染；落实大气污染防治措施，保证设施的收集和处置效率，确保各类废气经处理后达标排放,控制和减缓无组织排放对周围环境的影响；加强对各种固体废弃物及危险废物收集、暂存、转运、处置过程的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染；合理安排厂区高噪声源位置，落实隔声、降噪措施，项目运行过程中应注意结合实际情况及时调整完善噪声污染防治措施，确保厂界噪声达标和不扰民。 | 各项污染防治措施已落实。厂区实现“清污分流、雨污分流”，各类废水分类收集、处置、回用；釆取环评要求地下水防治措施，防止地下水污染；落实了环评要求大气污染防治措施，保证设施的收集和处置效率，经监测有组织和无组织排放均能实现达标排放；各种固体废弃物及危险废物收集、暂存、转运、处置过程的管理，采取了有效、可靠的防范措施，未产生二次污染；合理安排厂区高噪声源位置，落实了隔声、降噪措施，经监测厂界噪声达标。 |
| 4 | 报告书在新建联合厂房边界外设置100m的卫生防护距离，此范围内现无人居分布，你公司应配合当地政府做好防护距离范围内的规划控制，防护范围内不得新建居民住宅、医院、学校等环境敏感建筑，引进项目应注意其环境相容性，防止发生环境纠纷。 | 卫生防护距离防护范围内无新建居民住宅、医院、学校等环境敏感建筑。 |
| 5 | 高度重视环境风险防范工作，按照报告书要求，落实并强化各项环境风险防范措施及应急预案，保障应急处理系统正常运行，确保项目建设和运行对环境的安全。 | 落实并强化了各项环境风险防范措施及应急预案，保障应急处理系统正常运行，确保项目建设和运行对环境的安全。 |
| 6 | 加强清洁生产管理，进一步提高企业清洁生产及其管理水平按照报告书要求，及时落实老厂过渡期间环境保护措施，确保各类污染物达标排放。 | 加强清洁生产管理，进一步提高企业清洁生产及其管理水平按照报告书要求，经监测各项污染物达标排放 |
| 7 | 9MeV直线加速器探伤室涉及放射性相关内容，应到有权的环境保护主管部门另行办理环保手续。 | 放射性环保手续已另行办理 |
| 8 | 总量控制指标：大气污染物烟（粉）尘0.65t/a、TVOC0.22t/a、SO20.027t/a、NOx 1.68t/a;水污染物进入园区污水处理厂前COD0.126t/a、NH3-N 0.001t/a,经园区污水处理厂处理后排入地表水体CODO.1t/a、NH3-N 0.001t/a,应由德阳市环境保护局根据项目实际情况核实、确认，并在区域内调剂解决。 | 按照验收监测，0.32t/a<0.65t/a、VOCs0.13t/a<0.22t/a、SO20.026 <0.027t/a、NOx0.25 <1.68t/a; 水污染物进入园区污水处理厂前COD0.028<0.126t/a、NH3-N0.0004 <0.001t/a, |

6验收执行标准

表6-1  验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 |  |  |  |  |  | 环评标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 标准：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值 |  |  |  |  |  | 标准：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放浓度限值 |  |  |  |
|  | 污染物 |  | 无组织排放监控浓度值（mg/m3） |  |  |  | 无组织排放监控浓度值 （mg/m3） |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  | 1.0 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377—2017）表3其他行业排放标准和表5无组织排放浓度限值 |  |  |  |  |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 |  |  |  |
|  | 污染物 | 排气筒高度m | 排放 速率（kg/h） |  | 排放浓度（mg/m3） | 无组织排放浓度（mg/m3） | 污染物 | 排放 速率（kg/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 无组织排放浓度（mg/m3） |
|  | 颗粒物 | 15 | / |  | / | / | 颗粒物 | 3.5 | 120 | 1.0 |
|  | VOCs |  | 3.4 |  | 60 | 2.0 | VOCs | / | / | / |
|  | 甲苯 |  | 0.6 |  | 5 | 0.2 | 甲苯 | / | / | 2.4 |
|  | 二甲苯 |  | 0.9 |  | 15 | 0.2 | 二甲苯 | / | / | 1.2 |
|  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2热处理炉排放限值 |  |  |  |  |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2热处理炉排放限值 |  |  |  |
|  | 污染物 | 炉窑 类别 | 标准级别 |  | 浓度 （mg/m3） | 烟气黑度 | 炉窑 类别 | 标准级别 | 浓度 （mg/m3） | 烟气黑度 |
|  | 烟（粉）尘 | 金属热处理炉 | 二 |  | 200 | 1 | 金属热处理炉 | 二 | 200 | 1 |
| 废水 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |  |  |  |  |  | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 |  |  |  |
|  | 污染物 | 浓度限值（mg/L） |  |  |  |  | 浓度限值（mg/L） |  |  |  |
|  | pH | 6-9 |  |  |  |  | 6-9 |  |  |  |
|  | 悬浮物 | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
|  | BOD5 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | COD | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 石油类 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 动植物油 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 厂界噪声 | 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |  |  |  | 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |  |
|  | 昼间 | 60 dB(A) |  | 等效声级 |  |  | 昼间 | 60 dB(A) | 等效声级 |  |
|  | 夜间 | 50 dB(A) |  | 等效声级 |  |  | 夜间 | 50 dB(A) | 等效声级 |  |

7 验收监测内容

- 7.1环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

- 7.1.1废水

废水类别：pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、动植物油

监测点位：厂区总排口

监测频次及周期：每天监测3次，连续监测2天。

7.1.2废气

- 7.1.2.1有组织排放

废气名称：焊接烟气、喷漆废气、热处理炉废气。

监测项目：颗粒物、VOCs、甲苯、二甲苯、二氧化硫、氮氧化物

监测频次及周期：每天监测3次，连续监测2天。

7.1.2.2无组织排放

废气名称：生产无组织废气

监测项目：颗粒物、VOCs、甲苯、二甲苯

监测频次：每天监测3次，连续监测2天。

7.1.3厂界噪声监测

监测点位：在厂界周围布点监测，共4个点位。

监测频次：每天昼夜各监测2次，连续监测2天

监测方法：工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348—2008）。

- 8质量保证和质量控制

1、为确保监测数据的代表性、完整性、可比性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理）进行质量控制。

- 2、合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性；

3、采样人员严格遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品；

- 4、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求；

5、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法或推荐方法，监测人员经考核合格并持有上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用；

6、现场采样和测试前，采样仪器经标准流量计进行流量校准，并按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制。

- 8.1监测分析方法及仪器

表7-1    噪声监测项目及使用设备一览表

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | 声校准器AWA6221A型 编号：TJHJ2019-17 | / |
|  |  |  | 多功能声级计AWA6228+型 编号：TJHJ2019-16 |  |

表7-2      有组织废气监测项目及使用设备一览表

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 | 烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14 | / |
| 二氧化硫 | 定电位电解法 | HJ/T57-2017 | 烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05 | 3mg/m3 |
| 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ693-2014 | 烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05 | 3mg/m3 |
| VOCs （以非甲烷总烃计） | 气相色谱法 | HJ38-2017 | 烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 编号：TJHJ2015-01 | 0.07mg/m3 |
| 甲苯、二甲苯 | 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 | HJ734-2014 | 烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05 GC2010-QP2010气相色谱-质谱仪 编号：TJHJ2017-14 | 0.001-0.01mg/m3 |

表7-3    无组织废气监测项目及使用设备一览表

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | 大气采样器JH-1 编号：TJHJ2014-01 TJHJ2015-02 TJHJ2015-03 TJHJ2015-04 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14 | 0.001mg/m3 |
| VOCs （以非甲烷总烃计） | 直接进样-气相色谱法 | HJ604-2017 | GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 编号：TJHJ2015-01 | 0.07mg/m3 |
| 甲苯、二甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法 | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版） | 大气采样器JH-1 编号：TJHJ2014-01 TJHJ2015-02 TJHJ2015-03 TJHJ2015-04 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 编号：TJHJ2017-07 | / |

表7-4   废水监测项目及使用设备一览表

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 | PHSJ-3F型实验室PH计 编号：TJHJ2017-22 | / |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901-89 | 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14 | / |
| 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ505-2009 | BOD5生化培养箱 编号：TJHJ2014-11 | 0.5mg/L |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | HJ828-2017 | COD恒温加热器 编号：TJHJ2017-38 | 4mg/L |
| 石油类和动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2018 | 红外分光测油仪 编号：TJHJ2014-3 | 0.06mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535—2009 | 普析紫外可见分光光度计TU1810spc 编号：TJHJ2014-9 | 0.025mg/L |

9 验收监测结果

9.1生产工况

现场监测期间，项目生产正常、稳定，各项环保治理设施也正常运行。

表9-1  监测期间生产负荷表     单位：吨

| 产品 | 设计 能力 | 监测日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.5.8 | 生产负荷 | 2019.5.9 | 生产负荷 |
| 容器类 | 9000吨 | 满负荷生产 | 100% | 满负荷生产 | 100% |
| 备注 | 工作日以250天计算 |  |  |  |  |

9.2环保设施调试运行效果

9.2.1污染物排放监测结果

- 9.2.1.1废水监测结果

- 本次验收对废水总排放口进行监测，监测结果表明废水监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准。

表9-2 废水监测结果统计表

| 项目 | 点位 | 日期 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 项目污水总排口 | 5月8日 | 7.90 | 7.92 | 7.91 |
|  |  | 5月9日 | 7.88 | 7.91 | 7.90 |
| 悬浮物 |  | 5月8日 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | 5月9日 | 8 | 8 | 10 |
| 五日生化需氧量 |  | 5月8日 | 3.3 | 2.7 | 2.3 |
|  |  | 5月9日 | 2.7 | 2.4 | 2.1 |
| 化学需氧量 |  | 5月8日 | 22 | 18 | 15 |
|  |  | 5月9日 | 18 | 16 | 14 |
| 氨氮 |  | 5月8日 | 5.75 | 5.72 | 5.70 |
|  |  | 5月9日 | 5.70 | 5.72 | 5.71 |
| 石油类 |  | 5月8日 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
|  |  | 5月9日 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
| 动植物油 |  | 5月8日 | 0.47 | 0.47 | 0.48 |
|  |  | 5月9日 | 0.46 | 0.47 | 0.47 |

- 监测结果表明，Ph、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、石油类、动植物内等指标均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准。

- 9.2.1.2废气监测结果

- 1、无组织废气监测

- 本次验收监测，在上风向设一参照点，下风向设三个监控点，每天监测3次，连续监测两天。监测数据见下表：

表9-3 无组织排放废气监测结果统计表  单位：mg/m3

| 项目 | 日期 | 点位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 颗粒物 | 5月8日 | 上风1#东北 | 0.100 | 0.133 | 0.117 |
|  |  | 下风2#西 | 0.250 | 0.267 | 0.233 |
|  |  | 下风3#西南 | 0.283 | 0.300 | 0.267 |
|  |  | 下风4#南 | 0.233 | 0.200 | 0.217 |
|  | 5月9日 | 上风1#东北 | 0.117 | 0.150 | 0.133 |
|  |  | 下风2#西 | 0.267 | 0.283 | 0.300 |
|  |  | 下风3#西南 | 0.267 | 0.283 | 0.250 |
|  |  | 下风4#南 | 0.217 | 0.183 | 0.200 |
| VOCs | 5月8日 | 上风1#东北 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
|  |  | 下风2#西 | 1.00 | 1.11 | 1.23 |
|  |  | 下风3#西南 | 1.07 | 1.25 | 1.22 |
|  |  | 下风4#南 | 1.38 | 1.51 | 1.35 |
|  | 5月9日 | 上风1#东北 | 0.9 | 0.9 | 1.07 |
|  |  | 下风2#西 | 1.54 | 1.56 | 1.65 |
|  |  | 下风3#西南 | 1.45 | 1.68 | 1.72 |
|  |  | 下风4#南 | 1.78 | 1.75 | 1.65 |
| 甲苯 | 5月8日 | 上风1#东北 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 下风2#西 | 9.34×10-3 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 下风3#西南 | 9.77×10-3 | 0.0110 | 0.0167 |
|  |  | 下风4#南 | 未检出 | 0.0164 | 0.0199 |
|  | 5月9日 | 上风1#东北 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 下风2#西 | 8.70×10-3 | 0.0102 | 未检出 |
|  |  | 下风3#西南 | 未检出 | 0.0178 | 0.0140 |
|  |  | 下风4#南 | 9.66×10-3 | 0.0178 | 未检出 |
| 二甲苯 | 5月8日 | 上风1#东北 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 下风2#西 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 下风3#西南 | 未检出 | 0.0102 | 0.0162 |
|  |  | 下风4#南 | 未检出 | 0.0101 | 9.93×10-3 |
|  | 5月9日 | 上风1#东北 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 下风2#西 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 下风3#西南 | 未检出 | 0.169 | 0.0185 |
|  |  | 下风4#南 | 6.97×10-3 | 7.56×10-3 | 7.68×10-3 |

- 监测结果表明：颗粒物无组织排放最大浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2之规定（标准限值：1.0mg/m3）。VOCs、甲苯、二甲苯无组织排放最大浓度值符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/ 2377—2017）表5之规定。

- 2、有组织废气监测

- 本次验收监测，在焊接烟尘处理设施、热处理处理设施、喷漆废气处理设施进口和出口各设一监测断面，每天监测三次，连续监测两天，监测数据见下表：

表9-4  废气排放监测结果统计表

| 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接烟尘集气罩口 | 5月8日 | 标况风量 | m3/h | 1334 | 1342 | 1357 |
|  |  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 25.7 | 26.8 | 27.1 |
|  | 5月9日 | 标况风量 | m3/h | 1457 | 1489 | 1493 |
|  |  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 25.6 | 27.0 | 28.3 |
| 焊接烟尘排气筒 | 5月8日 | 标况风量 | m3/h | 1358 | 1362 | 1347 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 20.2 | 21.4 | 21.7 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 2.74×10-2 | 2.91×10-2 | 2.92×10-2 |
|  | 5月9日 | 标况风量 | m3/h | 1373 | 1359 | 1361 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 21.6 | 20.1 | 22.8 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 2.97×10-2 | 2.73×10-2 | 3.10×10-2 |
| 热处理炉烟尘排气筒 | 5月8日 | 标况风量 | m3/h | 6386 | 6475 | 6438 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 40.7 | 41.0 | 41.0 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.166 | 0.168 | 0.224 |
|  |  | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | 5 | 6 | 6 |
|  |  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.0192 | 0.0259 | 0.0258 |
|  |  | 氮氧化物排放浓度 | mg/m3 | 50 | 54 | 49 |
|  |  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.245 | 0.220 | 0.200 |
|  | 5月9日 | 标况风量 | m3/h | 6458 | 6409 | 6418 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 39.5 | 41.5 | 41.9 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.165 | 0.170 | 0.172 |
|  |  | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | 5 | 6 | 6 |
|  |  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 0.0258 | 0.0192 | 0.0257 |
|  |  | 氮氧化物排放浓度 | mg/m3 | 54 | 53 | 52 |
|  |  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.226 | 0.218 | 0.212 |
| 喷漆废气集气罩口 | 5月8日 | 标况风量 | m3/h | 9996 | 10187 | 10057 |
|  |  | 甲苯浓度 | mg/m3 | 4.38 | 5.59 | 4.26 |
|  |  | 二甲苯浓度 | mg/m3 | 17.0 | 23.2 | 15.8 |
|  |  | VOCs浓度 | mg/m3 | 6.28 | 7.39 | 6.07 |
|  | 5月9日 | 标况风量 | m3/h | 9987 | 10051 | 10149 |
|  |  | 甲苯浓度 | mg/m3 | 3.89 | 3.98 | 3.49 |
|  |  | 二甲苯浓度 | mg/m3 | 13.2 | 16.3 | 10.5 |
|  |  | VOCs浓度 | mg/m3 | 5.30 | 6.32 | 7.58 |
| 喷漆废气排气筒 | 5月8日 | 标况风量 | m3/h | 29541 | 28927 | 30149 |
|  |  | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | 2.01 | 0.640 | 1.11 |
|  |  | 甲苯排放速率 | kg/h | 0.059 | 0.018 | 0.033 |
|  |  | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 3.33 | 0.668 | 0.586 |
|  |  | 二甲苯排放速率 | kg/h | 0.100 | 0.019 | 0.018 |
|  |  | VOCs排放浓度 | mg/m3 | 4.05 | 2.86 | 3.21 |
|  |  | VOCs排放速率 | kg/h | 0.120 | 0.083 | 0.097 |
|  | 5月9日 | 标况风量 | m3/h | 29587 | 29841 | 30132 |
|  |  | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | 2.01 | 1.53 | 1.72 |
|  |  | 甲苯排放速率 | kg/h | 0.059 | 0.046 | 0.052 |
|  |  | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 2.38 | 2.21 | 1.63 |
|  |  | 二甲苯排放速率 | kg/h | 0.029 | 0.066 | 0.049 |
|  |  | VOCs排放浓度 | mg/m3 | 4.39 | 3.63 | 2.74 |
|  |  | VOCs排放速率 | kg/h | 0.130 | 0.108 | 0.083 |

- 监测结果表明：有组织排放焊接烟尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准限值要求，热处理排放废气满足《工业炉窑大气污污染物排放标准》（GB9078-1996）金属热处理炉排放限值二级要求。VOCs、甲苯、二甲苯满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3表明涂装排放限值要求。

- 9.2.1.3噪声监测结果

厂界噪声设4个监测点，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）(2类)（标准限值:昼间60Leq(dB[A])、夜间50Leq(dB[A])）。

表9-5 厂界噪声监测结果统计表  dB[A]

| 点位 | 5月8日 |  |  |  |  | 5月9日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  |  | 夜间 |  |
| 1# | 56.8 | 56.1 | 44.9 | 47.1 | 54.6 |  | 56.3 | 43.0 | 46.9 |
| 2# | 57.5 | 55.8 | 45.6 | 44.7 | 54.1 |  | 53.9 | 48.5 | 47.9 |
| 3# | 54.9 | 55.1 | 44.5 | 45.9 | 53.9 |  | 55.1 | 49.0 | 46.7 |
| 4# | 53.3 | 55.5 | 46.1 | 44.2 | 55.5 |  | 54.5 | 44.7 | 45.2 |

- 9.2.1.4固体废物

项目固体废物已按报告书及批复要求对固废和危险废物分类处置。

- 9.2.1.5污染物排放总量核算

根据监测，并按工况折算当生产能力达到设计能力时，大气污染物烟（粉）尘0.32t/a<0.65t/a、VOCs0.13t/a<0.22t/a、SO20.026 <0.027t/a、NOx0.25 <1.68t/a;水污染物进入园区污水处理厂前COD0.028<0.126t/a、NH3-N0.0004 <0.001t/a,

总量控制符合要求。

10 验收监测结论

10.1污染物排放监测结果

10.1.1废气

- 监测结果表明：有组织排放焊接烟尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准限值要求，热处理排放废气满足《工业炉窑大气污污染物排放标准》（GB9078-1996）金属热处理炉排放限值二级要求。VOCs、甲苯、二甲苯满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3表明涂装排放限值要求。

- 10.1.2噪声

本次验收监测中，各厂界噪声监测点等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）(2类)（标准限值:昼间60Leq(dB[A])、夜间50Leq(dB[A])）。

- 10.1.3废水

- 监测结果表明，Ph、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、石油类、动植物内等指标均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级排放标准。

- 10.1.4固体废物

项目固体废物已按报告书及批复要求对固废和危险废物分类处置。

- 10.1.5总量控制

根据监测，并按工况折算当生产能力达到设计能力时，大气污染物烟（粉）尘.32t/a<0.65t/a、VOCs0.13t/a<0.22t/a、SO20.026 <0.027t/a、NOx0.25 <1.68t/a;水污染物进入园区污水处理厂前COD0.028<0.126t/a、NH3-N0.0004 <0.001t/a。

总量控制符合要求。

- 10.1.6环境管理检查

企业在建设和试生产过程中，严格按照环评和环评批复的要求，环保设施与主体工程同步建设，同步投入使用。日常工作中加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转；公司制定有相应的环境管理制度和应急预案。

- 10.2 验收监测结论

综上所述，东方电气集团东方锅炉股份有限公司“容器类产品及气化炉制造能力提升项目”在建设过程中执行了环评制度和“三同时”制度，环保审批手续完备。环评及环评批复要求的各项环保措施基本落实。并建立有相应的环保管理制度和应急预案。项目总投资20000万元，其中用于环保及其相关工程的投资为243万元，占总投资的1.22%。

在验收监测期间工况和环保设施正常运行的状态下，废水、废气监测结果均达到相应标准要求。固体废物妥善处置。

建议通过验收。