亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司“德阳经开区亨通精密新材料项目（一期）”竣工环境保护验收意见

2025年9月2日，亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司组织召开“德阳经开区亨通精密新材料项目（一期）”竣工环境保护验收会。验收组由业主单位亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司位于德阳经济技术开发区内（南湖路与雪山路交汇处西南角），中心地理坐标（E：104.394387°，N：31.047992°），主要进行电解铜箔生产。

2022年3月14日经德阳经济技术开发区发展改革和统计局以川投资备【2111-510699-04-01-317083】FGQB-0302号批准立项，2022年5月由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制完成了亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司《德阳经济技术开发区亨通精密新材料项目环境影响报告书》，2022年6月29日德阳市生态环境局以德环审批[2022]189号文对该报告书予以审查批复。

项目拟总投资约50亿元人民币，建设电子材料铜箔生产基地，包含生箔机、阴极辊、分切机及钛辊磨床等设备，拟形成年产电解铜箔5万吨的生产能力。项目于2022年7月开工，2023年6月竣工并投入试运行，仅建成1#铜箔厂房的生产设施，2#铜箔厂房的生产设施未建，实际建成产能为环评预计产能的一半，即年产电解铜箔2.5万吨（包含电子铜箔1.25万吨、锂电铜箔1.25万吨）的生产能力。本次按照实际建成的设备和产能进行验收，为“德阳经开区亨通精密新材料项目（一期）”，未建成的生产设施和产能待后期建成后另行验收手续。目前项目一期各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备验收监测的条件。

此外，企业于2023年2月10日取得固定污染源排污登记回执（登记编号：91510600MA7EDEMJ74001Z），2023年8月22日取得企事业单位突发环境事件应急预案备案表（备案编号：510600-2023-026L）。

四川同佳检测有限责任公司于2025年4-6月对该项目进行了竣工验收监测，2025年7月编制完成了亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司《德阳经开区亨通精密新材料项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》。

（二）投资情况

该项目总投20亿元，环境保护投资3836万元，占总投资的1.92%。

（三）验收范围

- 主体工程1#铜箔厂房，总建筑面积约73736.08m2；仓储工程化学品库、木箱仓库；公用工程及辅助工程给水系统、排水系统、供电系统、供气系统和压缩空气系统等；环保工程废水处理设施、废气处理设施、固废收集暂存设施、噪声治理设施及地下水防治措施等。

二、工程变动情况

根据国家生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），结合本项目实际情况，本项目涉及的变动情况主要为仅建成1#铜箔厂房的生产设施，2#铜箔厂房的生产设施未建，本次仅对1#铜箔厂房的生产设施及建成的公辅设施进行验收，2#铜箔厂房的生产设施待建成后另行验收手续，不属于重大变动

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实，建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

项目对各类产生废水进行分质分类收集、处理，分为生产废水（W1含铜废水、W2含镍锌废水、W3含铬废水、W4综合废水）、W5一般废水（冷却塔废水），W6生活污水。

（1）生产废水

1#铜箔厂房：设置1套TW001综合废水处理设施（包括含铜废水处理系统、含镍锌废水处理系统）、1套TW002含铬废水处理设施。

含铜及综合废水处理系统主体工艺流程为“综合废水收集池1#（含铜及其他）+一级反应槽（调PH）+二级反应槽（PAC混凝）+一级竖流沉淀池+三级反应槽（重金属絮凝）+四级反应槽（PAM絮凝）+二级竖流沉淀池+pH调节池+排放水池+过滤器+重金属捕捉器+废水待排池”。

含镍锌废水处理系统主体工艺流程为“综合废水收集池2#（含镍锌）+一级反应槽（调pH）+二级反应槽（PAC混凝）+一级竖流沉淀池+三级反应槽（重金属絮凝）+四级反应槽（PAM絮凝）+二级竖流沉淀池+pH调节池+排放水池+过滤器+一级重金属捕捉器+二级重金属捕捉器+废水待排池”。

沉淀池排出污泥进入浓缩池，经压滤泵输送至板框压泥水分离后，干污泥作为危废委托有资质单位处理，滤液回流至相应综合废水收集池。废水经处理达标后，经厂区废水总排口DW001排入园区污水管网。

含铬废水处理设施主体工艺流程为“含铬废水收集池+pH调节池+中间水池+MVR蒸发系统+凝结水箱+换热器+重金属捕捉器”。MVR系统产生少量凝结水，返回含铬清洗废水回收系统，产生的固废作为危废委托有资质单位处理。

（2）生活污水

W6生活污水主要源自厂内员工办公、住宿及食堂活动，主要污染物为pH、CODcr、NH3-N、SS、BOD5、TP、动植物油等。其中食堂废水经隔油池隔油处理后，与其他生活污水一并经预处理设施处理达标，经厂区废水总排口DW001排入园区污水管网。

（二）废气

（1）G1、G6酸性废气（硫酸雾）

G1酸性废气（硫酸雾）产污工序节点主要为电子铜箔产线溶铜制液（溶铜罐配置污液槽、净液槽）；G6酸性废气（硫酸雾）产污工序节点主要为锂电铜箔产线溶铜制液（溶铜罐配置污液槽、净液槽、电解高位槽）工序。

电子铜箔产线共设置溶铜罐16套（含溶铜罐、净液槽、污液槽），配套4套废气处理设施（编号：TA001-TA004，单台双层碱液喷淋塔），处理后分别经4根排气筒达标排放（编号：DA001-DA004）。

锂电铜箔产线设置溶铜罐16套（含溶铜罐、净液槽、污液槽、电解高位槽），配备4套废气处理设施（编号：TA005-TA008，单台双层碱液喷淋塔），处理后分别经4根排气筒达标排放（编号：DA005-DA008）。

（2）G1、G6酸性废气（HCl）

G1酸性废气（HCl）产污工序节点主要为电子铜箔产线溶铜制液（溶铜罐配置污液槽、净液槽）；G6酸性废气（HCl）产污工序节点主要为锂电铜箔产线溶铜制液（溶铜罐配置污液槽、净液槽、电解高位槽）工序。

1#铜箔厂房内设溶铜车间，溶铜制液添加少量37%～38%盐酸，产生酸性废气污染物HCl，与该工序另一污染物硫酸雾一并收集、处理后排放。

（3）G2、G7酸性废气（硫酸雾）

G2酸性废气（硫酸雾）产污工序节点主要为电子铜箔产线生箔工序；G7酸性废气（硫酸雾）产污工序节点主要为锂电铜箔产线生箔工序。生箔后原箔表面经过纯水连续冲洗后，表面已无硫酸残留物，烘干为独立的连续热风吹干系统。

1#铜箔厂房内设生箔车间，车间窗户为固定窗无法开启，保证日间采光，无通风作用。生箔车间为实墙结构，门户为自动双开门，过道加装塑胶带垂帘，同时车间的送风系统和空调系统均能保证车间供氧换风量的同时使整体抽风风量稍大于送风风量，整个车间处于微负压状态，可保证车间内硫酸雾等污染物几乎全部被废气收集系统收集。

生箔机进行电沉积生箔、清洗、剥离、清洗、烘干、收卷流水作业，硫酸雾产生于电沉积生箔工序。每台生箔机生箔电解槽槽体除预留铜箔出口外密闭，槽体两侧设置抽风孔，抽风孔连接支管，电解槽内呈微负压，各连接支管均配有风量调节阀接入抽风系统主管道，被捕集的废气通过支管进入到主风管内，在后置离心风机的负压作用下，收集至废气处理设施。

项目电子铜箔产线设置生箔机48台，配套配备4套废气处理设施（编号：TA009-TA012，单台双层碱液喷淋塔），处理后与电子溶铜车间废气合并经4根排气筒达标排放（编号：DA001-DA004）。

项目锂电铜箔产线设置生箔机48台，配套配备4套废气处理设施（编号：TA013-TA016，单台双层碱液喷淋塔），处理后与锂电溶铜车间废气合并经4根排气筒达标排放（编号：DA005-DA008）。

（4）G3/酸性废气（硫酸雾）产污及治理

G3酸性废气（硫酸雾）产污工序节点主要为：电子铜箔产线表面处理（粗化、固化、黑化、灰化）工序。表处理后铜箔表面经过纯水连续冲洗后，表面已无硫酸残留物，烘干为独立的连续热风吹干系统。

1#铜箔厂房内设表面处理车间，表处理机为槽体连槽体，布设包括酸洗槽、粗化槽、固化槽、清洗槽1#、黑化槽、清洗槽2#、灰化槽、清洗槽4#、钝化槽、清洗槽6#、涂膜槽等，其中硫酸雾主要产生于酸洗槽、粗化槽、固化槽、黑化槽、灰化槽。

每台表处理机除预留铜箔放卷、收卷进出口外密闭，各工艺槽两侧设置抽封孔，抽风孔连接抽风机，工艺槽内呈微负压，各连接支管均配有风量调节阀接入抽风系统主管道，被捕集的废气通过支管进入到主风管内，在后置离心风机的负压作用下，收集至废气处理设施。

项目设置表处理机9条，配备2套废气处理设施（编号：TA017-TA018，单台双层碱液喷淋塔+二级活性炭）。系统收集废气主要来源为酸洗槽、粗化槽、固化槽、黑化槽、灰化槽、涂膜槽各槽排风，经处理达标废气经排气筒（DA009）高空排放。

（5）G4、G8酸性废气（铬酸雾）产污及治理

G4酸性废气（铬酸雾）产污工序节点主要为电子铜箔产线表面处理（钝化）工序；G8酸性废气（铬酸雾）产污工序节点主要为锂电铜箔产线表面处理（防氧化）工序。钝化水洗后、防氧化后烘干为独立的连续热风吹干系统。

1#铜箔厂房内设电子铜箔产线、锂电铜箔产线。电子铜箔产线中表处理机-钝化工序，锂电子铜箔产线中防氧化工序，槽液成分主要为铬酐CrO3、纯水，氢氧化钾KOH调节pH，产生微量铬酸雾。

电子铜箔产线的表处理机-钝化、锂电铜箔产线的防氧化槽槽体两侧设置抽风孔，抽风孔连接支管，槽内呈微负压，各连接支管均配有风量调节阀接入抽风系统主管道，被捕集的废气通过支管进入到主风管内，在后置离心风机的负压作用下，收集至废气处理设施。

项目电子铜箔产线设置表处理机9条，配备1套废气处理设施（编号：编号：TA019，单台双层碱液喷淋塔），处理后经1根排气筒达标排放（编号：DA010）。锂电铜箔产线设置于生箔车间内，与生箔工序产污G7酸性废气（硫酸雾）一并收集、处理，配套配备4套废气处理设施（编号：TA013-TA016，单台双层碱液喷淋塔），处理后分别经4根排气筒达标排放（编号：DA005-DA008）。

（6）G5有机废气产污及治理

1#铜箔厂房内设表面处理车间，表处理机-涂膜工序使用低浓度硅烷偶联剂，主要成分为γ-氨丙基-三乙氧基硅烷（NH2CH2CH2CH2Si（OC2H5）3），硅烷偶联剂遇水发生水解生成甲醇，有机废气与表面处理工序共用废气收集及处理设施。

废气污染物处理方式：项目设置表处理机9条，G5有机废气与G3酸性废气（硫酸雾）一并收集、处理后，配套2套废气处理设施（编号：TA017-TA018，碱液喷淋塔）+二级活性炭，处理后经排气筒（DA009）达标排放。

（7）G9酸性废气（硫酸雾）产污及治理

项目涉及多种化学品储罐，罐内溶液由于温度和大气压的变化引起蒸汽的膨胀和收缩，会产生蒸汽的排放称为呼吸排放。储罐的无组织挥发主要为两种形式①“大呼吸”排放②“小呼吸”排放。储罐液体蒸发损失包括两种情况：其一是当气温升降，罐内空间蒸气和空气的蒸气分压增大或者减小，因而使物料、蒸气和空气通过呼吸阀或通气孔形成呼吸过程，该过程称为“小呼吸”过程；其二是储罐进出液体，由于液体升降而使气体容积增减，导致静压差发生变化，这种由于罐内液面变化而形成呼吸作用称为“大呼吸”过程。液体蒸发损失的影响因素主要是罐内液体蒸发速度。液体蒸发速度取决于液体的物化性质，特别是物料的温度、蒸气分压、气体空间大小、储罐结构、周转次数及气象条件等。

项目1#铜箔厂房内设2只浓硫酸储罐，Φ3000mm*3000Hmm。据此计算，单个硫酸储罐由于小呼吸，无组织排放硫酸雾

（8）G10污水处理废气（NH3、H2S）产污及治理

项目1#铜箔厂房中部水处理中心建设废水处理设施，各处理单元产生G10污水处理废气，主要污染物为NH3、H2S。企业采取废水处理池体地下设置，除检修口（使用时开启）、液体进/出口外全密闭，厂区加强绿化等措施减缓对周边环境的影响，G10污水处理废气无组织排放。

（9）G11食堂废气产污及治理

厂区北侧建设住宿楼，内设职工食堂，食堂采用天然气作为燃料，不使用锅炉天然气为清洁能源，燃烧产生的废气经15米的烟囱排放。

食堂油烟经油烟净化器净化后（处理效率大于85%）由烟道引至楼顶排放。食堂配套设置静电油烟处理装置。

（10）G12发电机废气产污及治理

项目配备4台（2用2备）200kW 柴油发电机作为备用电源，仅供消防及停电时使用。项目所在区域市政电力供应稳定，备用发电机使用的频率极低。项目采用含硫量轻柴油作为发电机燃料，偶发性产生G12发电机废气，主要污染物为SO2、NOx、烟尘。在厂区内无组织排放。

（三）噪声

项目运营期生产设备产噪较低，噪声主要来源于磨辊机、分切机、冷却塔、空调、各类泵及风机等设备运转噪声，通过采取选用低噪声设备、设置减振基础、合理布局、厂房隔声等措施确保厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。

（四）固体废弃物

项目一般固体废物分类由废品收购商回收、环卫部门统一清运等；危险废物由有资质的危险废物处理单位统一收集处置。各类固体废物均能得到妥善处置，去向明确，不会造成二次污染。

（五）地下水污染防治

项目采取“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的基本原则，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，企业针对不同防渗区域采取了相应的防渗措施，对区域地下水环境影响较小。

（六）环境风险

企业成立了环境应急组织机构，设置环境救援队伍，明确了应急组织机构职责，针对硫酸泄漏、盐酸泄漏、液态危险废物废机油泄漏、火灾、爆炸事故等突发环境事故制定了相应的应急处置措施，配备了消防水池、消火栓、灭火器、安全警戒带等应急物资。此外，企业制定了突发环境事件应急预案，并于2023年8月报德阳市生态环境局备案，备案号：510600-2023-026-L。

- 四、环境保护设施调试效果

（一）废水

验收监测期间，该项目厂区总排口DW001废水中氨氮、总氮、化学需氧量、硫化物、总磷、pH值、悬浮物、石油类、总有机碳检测结果满足《电子工业水污染排放标准》（ GB 39731-2020）表1中电子专用材料间接排放限值。1#铜箔厂房综合废水处理排口中银、镍监测结果满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中车间或生产设施排放口标准中电子专用材料间接排放限值。

（二）废气

（1）无组织废气

验收监测期间，本项目厂界无组织废气中氯化氢、硫酸雾、铬酸雾监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（氯化氢≤0.20mg/m3、硫酸雾≤1.2mg/m3、铬酸雾≤0.0060mg/m3）；VOCs监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表5标准限值（VOCs≤2.0mg/m3）；铜箔厂房大门口外1m处无组织废气VOCs监测结果满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A.1厂区内无组织VOCs特别排放限值要求（VOCs≤6mg/m3）。

（2）有组织废气

验收监测期间，本项目有组织废气中氯化氢、硫酸雾、铬酸雾监测结果满足《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5排放限值要求（氯化氢≤30mg/m3、硫酸雾≤30mg/m3、铬酸雾≤0.05mg/m3）；有组织废气VOCs监测结果《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3中涉及有机溶剂生产和使用的其它行业标准限值（VOCs≤60mg/m3）；食堂油烟排气筒监测结果满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2中排放限值要求（油烟≤2.0mg/m3）。

（三）噪声

验收监测期间，该项目噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类功能区标准限值（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A））。

（四）固体废物治理设施

项目一般固体废物分类由废品收购商回收、环卫部门统一清运等；危险废物由有资质的危险废物处理单位统一收集处置。各类固体废物均能得到妥善处置，去向明确，不会造成二次污染。

（五）污染物排放总量

经核算，亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司“德阳经开区亨通精密新材料项目（一期）”废气VOCs排放量0.1725t/a＜1.45t/a（批复总量值），铬酸雾（铬）排放量0.000123t/a＜0.0024t/a（批复总量值）。

厂区总排口废水CODcr排放量5.67t/a＜134.2t/a（环评中厂区总排口总量控制指标），氨氮排放量1.39t/a＜12.1t/a（环评中厂区总排口总量控制指标），TP排放量0.02t/a＜2.15t/a（环评中厂区总排口总量控制指标）。

经污水处理厂后CODcr排放量6.215t/a＜16.1t/a（批复总量值），氨氮排放量0.311t/a＜0.8t/a（批复总量值），TP排放量0.062t/a＜0.16t/a（批复总量值。

本项目污染物排放总量满足项目环评及环评批复总量要求。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废水、废气、噪声等污染物的排放均能达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求，建议验收通过。

- 七、后续要求

1、加强对环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位按照排污许可规范要求对污染物排放情况进行监测，作为企业环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司

2025年9月2日

亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司“德阳经开区亨通精密新材料项目（一期）”竣工环境保护验收组名单

2025年9月2日

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |